| Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo |  | Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova Civil Aviation Authority of Kosovo |
| --- | --- | --- |

RREGULLORE (AAC) NR. XX/2026 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 08/2018 PËR VLEFSHMËRINË E VAZHDUESHME AJRORE TË MJETEVE AJRORE ME SHTYTJE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE DHE MJETEVE AJRORE TË TJERA JO-KONVENCIONALE

REGULATION (CAA) NO. XX/2026 AMENDING REGULATION (CAA) NO. 08/2018 AS REGARDS CONTINUING AIRWORTHINESS FOR ELECTRIC AND HYBRID PROPULSION AIRCRAFT AND OTHER NON-CONVENTIONAL AIRCRAFT

UREDBA (ACV) BR. XX/2026 KOJOM SE IZMENJUJE UREDBA (ACV) BR. 08/2018 U POGLEDU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA SA ELEKTRIČNIM I HIBRIDNIM POGONSKIM SISTEMOM, KAO I DRUGIH NE-KONVENCIONALNIH VAZDUHOPLOVA

| Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Në përputhje me Nenet 3.5, 15.1 pikat (d), (e), dhe (j), 21.2, 21.3, 44, 47 dhe 49 të Ligjit Nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, Viti III, Nr.28, e dates 4 qershor 2008), siç është ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 2022/30, e datës 5 shtator 2022). Duke marrë parasysh, Detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Kosovës ndaj Marrëveshjes Shumëpalëshe për Themelimin e Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit (në tekstin e mëtejmë “Marrëveshja HPEA”) që nga hyrja e saj e përkohshme në fuqi për Kosovën më 10 tetor 2006, Rregulloren (AAC) Nr. 08/2018 të datës 28 shtator 2018, e cila zbaton në rendin e brendshëm juridik të Republikës së Kosovës, Rregulloren e Komisionit (BE) Nr. 1321/2014, të datës 26 nëntor 2014, për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra, e cila shfuqizon Rregulloren e Komisionit (KE) Nr. 2042/2003, siç është plotësuar-ndryshuar, Nxjerr këtë: RREGULLORE (AAC) NR. XX/2026 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 08/2018 PËR VLEFSHMËRINË E VAZHDUESHME AJRORE TË MJETEVE AJRORE ME SHTYTJE ELEKTRIKE DHE HIBRIDE DHE MJETEVE AJRORE TË TJERA JO-KONVENCIONALE Neni 1 Qëllimi Qëllimi i kësaj Rregulloreje është transpozimi i Rregullores Zbatuese të Komisionit (BE) 2025/111, datë 23 janar 2025, për ndryshimin e Rregullores (BE) nr. 1321/2014 për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore me shtytje elektrike dhe hibride dhe mjeteve ajrore të tjera jokonvencionale, në rendin e brendshëm ligjor të Republikës së Kosovës. Neni 2 Ndryshimet në Rregulloren (AAC) nr. 08/2018 Rregullorja (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si vijon: - Neni 2 ndryshohet si më poshtë: - fjalia e parë zëvendësohet me sa vijon: ‘Për qëllimet e kësaj Rregulloreje, zbatohen përkufizimet e mëposhtme:’; - pika (u) zëvendësohet me sa vijon: ‘(u) “mjet ajror kompleks me motor” nënkupton: - një aeroplan: - me një masë maksimale të certifikuar të ngritjes që tejkalon 5700 kg, ose - të certifikuar për një konfigurim maksimal të ulëseve të pasagjerëve prej më shumë se 19, ose - të certifikuar për operim me një ekuipazh minimal prej të paktën dy pilotësh, ose - të pajisur me motor(ë) turboxhet ose më shumë se një motor turbohelikë; ose - një helikopter të certifikuar: - për një masë maksimale ngritjeje që tejkalon 3175 kg, ose - për një konfigurim maksimal të ulëseve të pasagjerëve prej më shumë se nëntë, ose - për operim me një ekuipazh minimal prej të paktën dy pilotësh; ose - një mjet ajror jokonvencional të certifikuar: - për një masë maksimale ngritjeje që tejkalon 5700 kg, ose - për një masë maksimale ngritjeje që tejkalon 3175 kg nëse mund të mbajë shpejtësi horizontale zero në fluturim, ose - për një konfigurim maksimal të ulëseve të pasagjerëve prej më shumë se nëntë.’; - shtohen pikat e mëposhtme (v), (w), (x) dhe (y): ‘(v) “aeroplan” është një mjet ajror me krahë të fiksuar me motor, më i rëndë se ajri, i cili mbështetet në fluturim nga reagimi dinamik i ajrit kundër krahëve të tij; (w) “mjet ajror me helikë” është një mjet ajror me motor, më i rëndë se ajri, që mbështetet kryesisht në ngritjen e gjeneruar nga deri në dy helika për mbështetjen e tij në fluturim; (x) “helikopter” është një lloj helikopteri i mbështetur në fluturim kryesisht nga reaksionet e ajrit në deri në dy rotorë të fuqizuar në akse praktikisht vertikale; (y) “mjet ajror jokonvencional” është një mjet ajror i ndryshëm nga një aeroplan, helikopter, planer, balonë ose fluturake.’; - në nenin 3, paragrafët 2 dhe 3 zëvendësohen me sa vijon: ‘2. Kërkesat e Shtojcës Vb (Pjesa-ML) zbatohen për mjetet ajrore të mëposhtëm, përveç atyre kompleksë me motor: - aeroplanët me masë maksimale në ngritje 2730 kg ose më pak; - helikopterët me masë maksimale ngritjeje 1200 kg ose më pak, të certifikuar për më së shumti katër pasagjerë; - mjetet ajrore të tjerë ELA2; - mjetet ajrore jokonvencionalë me një masë maksimale ngritjeje prej: - 1200 kg ose më pak nëse mund të mbajnë shpejtësi horizontale zero gjatë fluturimit; ose - 2 730 kg ose më pak për të tjera nga ato në pikën (i). Kur një mjet ajror i përmendur në nënparagrafin e parë është i listuar në certifikatën e operatorit ajror të një transportuesi ajror të licencuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 01/2024, zbatohen kërkesat e Shtojcës I (Pjesa-M) të kësaj Rregulloreje. 3. Për t’u listuar në certifikatën e operatorit ajror të një transportuesi ajror të licencuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 01/2024, një mjet ajror i përmendur në paragrafin 2, nënparagrafi i parë, duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e mëposhtme: - programi i mirëmbajtjes së mjet ajrorit të tij është miratuar nga autoriteti kompetent në përputhje me pikën MA302 të Shtojcës I (Pjesa-M); - mirëmbajtja e duhur e kërkuar nga programi i mirëmbajtjes i përmendur në pikën (a) është kryer dhe certifikuar në përputhje me pikat 145.A.48 dhe 145.A.50 të Shtojcës II (Pjesa-145); - është kryer një shqyrtim i aftësisë për fluturim dhe është lëshuar një certifikatë e re e shqyetimit të vlefshmërisë ajrore në përputhje me pikën MA901 të Shtojcës I (Pjesa-M).’; - në nenin 5, shtohet paragrafi 8 si më poshtë: ‘8. Duke anashkaluar pikat 66.A.3(1)(b) dhe 66.A.45(a) të Shtojcës III (Pjesa-66), deri më 13 shkurt 2028, një aeroplan me sistem motorik elektrik dhe MTOM nën 5700 kg mund të miratohet në një licencë me nënkategorinë B1.1 ose B1.2 kur: - mbajtësi i licencës ka të paktën 6 muaj përvojë mirëmbajtjeje në mjetet ajrore të mbuluaraa nga (nën)kategoria e licencës brenda 24 muajve të fundit; - aeroplani që po miratohet nuk është aeroplani i parë i miratuar për (nën)kategorinë përkatëse; dhe - mbajtësi i licencës ka ndjekur trajnimin për tipin e mjet ajrorit në përputhje me Shtojcën III të Shtojcës III (Pjesa-66), ka ndjekur procedurën për miratimin e drejtpërdrejtë të trajnimit për tipin e mjet ajrorit në pikën 66.B.130 të Shtojcës III (Pjesa-66) ose ka ndjekur procedurën e përshkruar në pikën 66.A.45(da) të Shtojcës III (Pjesa-66)’; - Shtojca I (Pjesa-M) ndryshohet në përputhje me Shtojcën I të kësaj Rregulloreje; - Shtojca II (Pjesa-145) ndryshohet në përputhje me Shtojcën II të kësaj Rregulloreje; - Shtojca III (Pjesa-66) ndryshohet në përputhje me Shtojcën III të kësaj Rregulloreje; - Shtojca IV (Pjesa-147) ndryshohet në përputhje me Shtojcën IV të kësaj Rregulloreje; - Shtojca Vb (Pjesa-ML) ndryshohet në përputhje me Shtojcën V të kësaj Rregulloreje; - Shtojca Vd (Pjesa-CAO) ndryshohet në përputhje me Shtojcën VI të kësaj Rregulloreje. Neni 3 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit. Prishtinë, XX Qershor 2026. ________________________ Arianit Islami U.D. Drejtor i Përgjithshëm | Director General of Civil Aviation Authority of the Republic of Kosovo, Pursuant to Articles 3.5, 15.1 item (d), (e), and (j), 21.2, 21.3, 44, 47 and 49 of the Law No. 03/L-051 on Civil Aviation (“Official Gazette of the Republic of Kosovo”, Year III, No. 28, of 4 June 2008), as amended by Law No. 08/L-063 on amending and supplementing the laws related to the rationalization and establishment of accountability lines of the Independent Agencies (“Official Gazette of the Republic of Kosovo”, No. 2022/30, of 5th September 2022), Taking into consideration, International obligations of the Republic of Kosovo towards Multilateral Agreement on Establishing the European Common Aviation Area (hereinafter “ECAA Agreement”) since its provisional entry into force for Kosovo on 10 October 2006, Regulation (CAA) No. 08/2018 of 28 September 2018, implementing into the internal legal order of the Republic of Kosovo, the Commission Regulation (EU) No 1321/2014 of 26 November 2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks, repealing Regulation (EC) No 2042/2003, as amended Hereby issues the following: REGULATION (CAA) NO. XX/2026 AMENDING REGULATION (CAA) NO. 08/2018 AS REGARDS CONTINUING AIRWORTHINESS FOR ELECTRIC AND HYBRID PROPULSION AIRCRAFT AND OTHER NON-CONVENTIONAL AIRCRAFT Article 1 Purpose The purpose of this Regulation is the transposition of the Commission Implementing Regulation (EU) 2025/111 of 23 January amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards continuing airworthiness for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft, into the internal legal order of the Republic of Kosovo. Article 2 Amendments to Regulation (CAA) No. 08/2018 Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows: - Article 2 is amended as follows: - the first sentence is replaced by the following: ‘For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:’; - point (u) is replaced by the following: ‘(u) “complex motor-powered aircraft” means: - an aeroplane: - with a maximum certified take-off mass exceeding 5 700 kg, or - certified for a maximum passenger seating configuration of more than 19, or - certified for operation with a minimum crew of at least two pilots, or - equipped with (a) turbojet engine(s) or more than one turboprop engine; or - a helicopter certified: - for a maximum take-off mass exceeding 3 175 kg, or - for a maximum passenger seating configuration of more than nine, or - for operation with a minimum crew of at least two pilots; or - a non-conventional aircraft certified: - for a maximum take-off mass exceeding 5 700 kg, or - for a maximum take-off mass exceeding 3 175 kg if it can maintain zero horizontal speed in flight, or - for a maximum passenger seating configuration of more than nine.’; - the following points (v), (w), (x) and (y) are added: ‘(v) “aeroplane” means an engine-driven fixed-wing aircraft heavier than air that is supported in flight by the dynamic reaction of the air against its wings; (w) “rotorcraft” means a power-driven, heavier-than-air aircraft that depends principally for its support in flight on the lift generated by up to two rotors; (x) “helicopter” means a type of rotorcraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on up to two power-driven rotors on substantially vertical axes; (y) “non-conventional aircraft” means an aircraft other than an aeroplane, helicopter, sailplane, balloon or airship.’; - in Article 3, paragraphs 2 and 3 are replaced by the following: ‘2. The requirements of Annex Vb (Part-ML) shall apply to the following other than complex motor-powered aircraft: - aeroplanes of 2 730 kg maximum take-off mass or less; - helicopters of 1 200 kg maximum take-off mass or less, certified for a maximum of up to four occupants;’ - other ELA2 aircraft; - non-conventional aircraft with a maximum take-off mass of: - 1 200 kg or less if they can maintain zero horizontal speed in flight; or - 2 730 kg or less for other than those in point (i). Where an aircraft referred to in the first subparagraph is listed in the air operator certificate of an air carrier licensed in accordance with Regulation (CAA) No. 01/2024, the requirements of Annex I (Part-M) to this Regulation shall apply. 3. In order to be listed in the air operator certificate of an air carrier licensed in accordance with Regulation (CAA) No. 01/2024, an aircraft referred to in paragraph 2, first subparagraph, shall comply with all of the following requirements: - its aircraft maintenance programme has been approved by the competent authority in accordance with point M.A.302 of Annex I (Part-M); - due maintenance required by the maintenance programme referred to in point (a) has been performed and certified in accordance with point 145.A.48 and 145.A.50 of Annex II (Part-145); - an airworthiness review has been performed and a new airworthiness review certificate has been issued in accordance with point M.A.901 of Annex I (Part-M).’; - in Article 5, the following paragraph 8 is added: ‘8. By way of derogation from points 66.A.3(1)(b) and 66.A.45(a) of Annex III (Part-66), until 13 February 2028, an aeroplane with electric power plant and MTOM below 5 700 kg may be endorsed in a licence with subcategory B1.1 or B1.2 when: - the licence holder has at least 6 months of maintenance experience on aircraft covered by the licence (sub) category within the last 24 months; - the aeroplane being endorsed is not the first aeroplane endorsed for the relevant (sub)category; and - the licence holder has followed aircraft type training in accordance with Appendix III to Annex III (Part-66), followed the procedure for the direct approval of aircraft type training in point 66.B.130 of Annex III (Part-66) or followed the procedure described in point 66.A.45(da) of Annex III (Part-66)’; - Annex I (Part-M) is amended in accordance with Annex I to this Regulation; - Annex II (Part-145) is amended in accordance with Annex II to this Regulation; - Annex III (Part-66) is amended in accordance with Annex III to this Regulation; - Annex IV (Part-147) is amended in accordance with Annex IV to this Regulation; - Annex Vb (Part-ML) is amended in accordance with Annex V to this Regulation; - Annex Vd (Part-CAO) is amended in accordance with Annex VI to this Regulation. Article 3 Entry into force This Regulation shall enter into force seven (7) days after signature. Pristina, XX June 2026. _________________________ Arianit Islami Acting Director General | Generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Republike Kosova, U skladu sa članovima 3.5, 15.1 tačka (d), (e) i (j), 21.2, 21.3, 44, 47 i 49 Zakona br. 03/L-051 o civilnom vazduhoplovstvu (“Službeni list Republike Kosovo”, godina III , br. 28, od 4. juna 2008. godine), sa izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-063 o izmenama i dopunama zakona u vezi sa racionalizacijom i uspostavljanjem linija odgovornosti nezavisnih agencija („Službeni list Republike Kosovo “, br. 2022/30 od 5. septembra 2022. godine), Uzimajući u obzir, Međunarodne obaveze Republike Kosovo prema Multilateralnom sporazumu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazdušnog prostora (u daljem tekstu “ECAA sporazum”) od njegovog privremenog stupanja na snagu za Kosovo 10. oktobra 2006. godine, Uredbu (ACV) Br. 08/2018 od 28. septembra 2018. kojom se primenjuje u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo, Uredba Komisije (EU) Br. br. 1321/2014 od 26. novembra 2014 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja, kao i o odobrenju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 2042/2003, kako je izmenjena, Ovim izdaje sledeću: UREDBA (ACV) BR. XX/2026 KOJOM SE IZMENJUJE UREDBA (ACV) BR. 08/2018 U POGLEDU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA SA ELEKTRIČNIM I HIBRIDNIM POGONSKIM SISTEMOM, KAO I DRUGIH NE-KONVENCIONALNIH VAZDUHOPLOVA Član 1 Svrha Svrha ove uredbe je prenošenje Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2025/111 od 23. januara, kojom se menja Uredba (EU) br. 1321/2014 u pogledu kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova sa električnim i hibridnim pogonskim sistemom, kao i drugih nekonvencionalnih vazduhoplova, u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo. Član 2 Izmene Uredbe (ACV) Br. 08/2018 Uredba (ACV) Br. 08/2018 izmenjuje se kako sledi: - Član 2. menja se i glasi: - uvodna rečenica se zamenjuje sledećom: ‘Za potrebe ove Uredbe, primenjuju se sledeće definicije:’; - tačka (i) zamenjuje se sledećom: „(u) „složeni vazduhoplov na motorni pogon‘ znači: - avion: - sa maksimalnom atestiranom masom pri poletanju većom od 5 700 kg, ili - sertifikovan za maksimalnu konfiguraciju putničkih sedišta veću od 19, ili - sertifikovan za operacije sa minimalnom posadom od najmanje dva pilota, ili - opremljen sa (a) turbomlaznim motorom(ima) ili više od jednog turboelisnog motora; - helikopter sertifikovan: - za maksimalnu masu pri poletanju veću od 3 175 kg, ili - za maksimalnu konfiguraciju putničkih sedišta više od devet, ili - za operacije sa minimalnom posadom od najmanje dva pilota; ili - nekonvencionalni sertifikovan vazduhoplov: - za maksimalnu masu pri poletanju veću od 5 175 kg, ili - za maksimalnu masu pri poletanju veću od 3175 kg ako može da održava nultu horizontalnu brzinu u letu, ili - za maksimalnu konfiguraciju putničkih sedišta veću od devet.’; - dodaju se sledeće tačke (v), (w), (x) i (y): „(v) „avion“ označava vazduhoplov sa nepokretnim krilima, teži od vazduha, pokretan motorom, koji se u letu održava dinamičkom reakcijom vazduha na njegova krila; (w) „rotokraft“ označava motorni vazduhoplov teži od vazduha koji se u letu uglavnom oslanja na uzgon koji generišu najviše dva rotora; (x) „helikopter“ označava tip rotokraft letelice koji se u letu uglavnom održava reakcijama vazduha na najviše dva motorna rotora na suštinski vertikalnim osama;“; (y) „nekonvencionalni vazduhoplov“ označava vazduhoplov koji nije avion, helikopter, jedrilica, balon ili vazdušni brod.“; - u članu 3, stavovi 2 i 3 zamenjuju se sledećim: ‘2. Zahtevi iz Aneksa Vb (Deo ML) primenjuju se na sledeće vazduhoplove, osim na složene vazduhoplove na motorni pogon: - avioni maksimalne poletačke mase od 2730 kg ili manje; - helikopteri maksimalne mase pri poletanju od 1200 kg ili manje, sertifikovani za najviše četiri osobe; - drugi avioni ELA2; - nekonvencionalni avioni sa maksimalnom masom poletanja od: - 1200 kg ili manje ako mogu da održavaju nultu horizontalnu brzinu u letu; ili - 2 730 kg ili manje za ostale osim onih u tački (i). Kada je vazduhoplov iz prvog podstava naveden u sertifikatu vazdušnog operatera avio-prevoznika licenciranog u skladu sa Uredbom (ACV) br. 01/2024, primenjuju se zahtevi iz Aneksa I (Deo-M) ove uredbe. 3. Da bi bio naveden u sertifikatu vazdušnog operatera vazdušnog prevoznika licenciranog u skladu sa Uredbom (ACV) br. 01/2024, vazduhoplov na koji se odnosi stav 2, prvi podstav, mora da ispunjava sve sledeće zahteve: - njegov program održavanja vazduhoplova odobrilo je nadležno telo u skladu sa tačkom M.A.302 Aneksa I (Deo-M); - propisano održavanje koje zahteva program održavanja naveden u tački (a) je obavljeno i sertifikovano u skladu sa tačkama 145.A.48 i 145.A.50 Aneksa II (Deo 145); - izvršen je pregled plovidbenosti i izdata je nova potvrda o pregledu plovidbenosti u skladu sa tačkom M.A.901 Aneksa I (Deo M).“; - u članu 5, sledeći stav 8 se dodaje: ‘8. Odstupajući od tačaka 66.A.3(1)(b) i 66.A.45(a) Aneksa III (Deo 66), do 13. februara 2028. godine, avion sa električnim pogonom i MTOM-om ispod 5700 kg može biti označen u dozvoli sa potkategorijom B1.1 ili B1.2 kada: - nosilac licence ima najmanje 6 meseci iskustva u održavanju vazduhoplova obuhvaćenih (pod)kategorijom dozvole u poslednja 24 meseca; - avion koji se odobri nije prvi avion odobren za odgovarajuću (pod)kategoriju; i - nosilac licence je završio obuku za tip vazduhoplova u skladu sa Dodatkom III Aneksa III (Deo-66), sproveo postupak za direktno odobravanje obuke za tip vazduhoplova iz tačke 66.B.130 Aneksa III (Deo-66) ili sproveo postupak opisan u tački 66.A.45(da) Aneksa III (Deo-66);” - Aneks I (Deo-M) se menja u skladu sa Aneksom I ove uredbe; - Aneks II (Deo-145) se menja u skladu sa Aneksom II ove uredbe; - Aneks III (Deo-66) se menja u skladu sa Aneksom III ove uredbe; - Aneks IV (Deo-147) se menja u skladu sa Aneksom IV ove uredbe; - Aneks Vb (Deo-ML) se menja u skladu sa Aneksom V ove uredbe; - Aneks Vd (Deo-CAO) se menja u skladu sa Aneksom VI ove uredbe. Član 3 Stupanje na snagu Ova uredba stupa na snagu sedam (7) dana od potpisivanja. Priština, XX Juna 2026 _______________________ Arianit Islami V.D. Generalni Direktor |
| --- | --- | --- |

SHTOJCA I

Në Shtojcën VII të Shtojcës I (Pjesa-M) të Rregullores (AAC) nr. 08/2018, shtohen pikat 3a dhe 3b të mëposhtme:

‘3a. Kryerja e mirëmbajtjes në termosistem motorikin që do të kërkonte çmontimin e motorit/motorëve, baterive kryesore ose qelizës/qelizave të karburantit, përveç heqjes së tyre nga mjet ajrori dhe riinstalimit të tyre (duke përfshirë heqjen/instalimin e kushinetave të motorit).

3b. Kryerja e mirëmbajtjes së rezervuarëve me presion të lartë dhe komponentëve që i përkasin linjave/sistemeve me presion të lartë që lidhen me termosistem motorikin.

SHTOJCA II

Shtojca II (Pjesa-145) e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si më poshtë:

- në pikën (h)(2) të pikës 145.A.30, pika (ii) zëvendësohet me sa vijon:

‘(ii)	stafi certifikues i përshtatshëm i vlerësuar për mjete ajrore, i kualifikuar në kategorinë C ose L5, sipas rastit, dhe i ndihmuar nga stafi mbështetës, siç përcaktohet në pikën 145.A.35(a)(1).’;

- në Shtojcën II, pikat (l) dhe (m) zëvendësohen me sa vijon:

‘(l) Tabela

| KLASA | VLERËSIMI |  | KUFIZIMI | BAZA | VIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJET AJROR | A1 Aeroplanët me masë maksimale të ngritjes mbi 5700 kg (MTOM) |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i aeroplanit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyrat e mirëmbajtjes] Shembull: Seria Airbus A320 | [PO/JO] | [PO/JO] |
|  | A2 Aeroplanët me masë maksimale të ngritjes 5700 kg (MTOM) dhe më poshtë |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i aeroplanit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyrat e mirëmbajtjes] Shembull: Seria DHC-6 Twin Otter Të ceket nëse lëshimi i certifikatave të rishikimit të vlefshmërisë ajrore është i autorizuar (e mundur vetëm për mjetet ajrore të mbuluaraa nga Shtojca Vb (Pjesa-ML)) | [PO/JO] | [PO/JO] |
|  | A3 Helikopterët |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i helikopterit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] Shembull: Robinson R44 Të ceket nëse lëshimi i certifikatave të rishikimit të vlefshmërisë ajrore është i autorizuar (e mundur vetëm për mjetet ajrore të mbuluara nga Shtojca Vb (Pjesa-ML)) | [PO/JO] | [PO/JO] |
|  | A4 Mjetet ajrore pëveç atyre A1, A2 dhe A3 |  | [Duhet të deklarohet kategoria e mjet ajrorit (plan fluturues, balonë, fluturake, etj.) kur është e zbatueshme, prodhuesi ose grupi ose seria ose tipi dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] Të ceket nëse lëshimi i certifikatave të rishikimit të vlefshmërisë ajrore është i autorizuar (e mundur vetëm për mjetet ajrore të mbuluara nga Shtojca Vb (Pjesa-ML)) | [PO/JO] | [PO/JO] |
| MOTORËT | B1 Turbina |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i motorit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] Shembull: PT6ASeri |  |  |
|  | B2 Pistoni |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i motorit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] |  |  |
|  | B3APU |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i motorit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] |  |  |
|  | B4 Motorët e tjerë pëveça B1, B2 dheB3 |  | [Duhet të deklarohet prodhuesi i motorit ose grupi ose seria ose lloji dhe/ose detyra(t) e mirëmbajtjes] |  |  |
| PJESËT PËRBËRËSE PËRVEÇ MOTORËVE TË PLOTË OSE APU-ve |  |  |  |  |  |
|  | C1 Kondicioneri dhe Presa e ajrit |  | [Duhet të deklarohet lloji i mjet ajrorit ose prodhuesi i mjet ajrorit ose prodhuesi i përbërësve ose pjesës së veçantë dhe/ose referenca e kryqëzuar në një listë aftësish në ekspozitë dhe/ose detyrat e mirëmbajtjes] Shembull: PT6A Fuel Control |  |  |
|  | C2 Fluturimi automatik |  |  |  |  |
|  | C3 Komunikimet dhe navigimi |  |  |  |  |
|  | C4 Dyert – Kapakët |  |  |  |  |
|  | C5 Fuqia elektrike dhe dritat |  |  |  |  |
|  | C6 Pajisjet |  |  |  |  |
|  | C7 Motori – APU |  |  |  |  |
|  | C8 Kontrollet e Fluturimit |  |  |  |  |
|  | C9 Karburanti |  |  |  |  |
|  | C10 Mjet ajrori me helikë – Rotorët |  |  |  |  |
|  | C11 Mjet ajrori me helikë – Trans |  |  |  |  |
|  | C12 Energjia hidraulike |  |  |  |  |
|  | C13 Sistemi tregues - regjistrues |  |  |  |  |
|  | C14 Ingranazhi i aterimit |  |  |  |  |
|  | C15 Oksigjeni |  |  |  |  |
|  | C16 Propelantët |  |  |  |  |
|  | C17 Pneumatika dhe Vakumi |  |  |  |  |
|  | C18 Mbrojtja akulli/shiu/zjarri |  |  |  |  |
|  | C19 Dritaret |  |  |  |  |
|  | C20 Strukturore |  |  |  |  |
|  | C21 Balasti i ujit |  |  |  |  |
|  | C22 Përmirësimi i Shtytjes |  |  |  |  |
|  | C23 Të tjera |  |  |  |  |
| SHËRBIMET E SPECIALIZUARA | D1 Testimi joshkatërrues | [Të ceket metoda e veçantë NDT] |  |  |  |

(m) Organizata e mirëmbajtjes që punëson vetëm një person për të planifikuar dhe kryer të gjitha aktivitetet e saj të mirëmbajtjes mund të ketë vetëm kushte të kufizuara miratimi. Limitet maksimale të lejueshme janë si më poshtë:

| KLASA | VLERËSIMI | KUFIZIMI |
| --- | --- | --- |
| MJETET AJRORE | A2 | AEROPLANËT ME MTOM PREJ 5700 KG OSE MË PAK ME MOTOR ME PISTON OSE SISTEM MOTORIK ELEKTRIK PA CELULË KARBURANTI |
| MJETET AJRORE | A3 | HELIKOPTERËT ME 3 175 KG MTOM OSE MË PAK ME MOTOR ME NJË PISTON OSE SISTEM MOTORIK PA CELULË KARBURANTI |
| MJETET AJRORE | A4 | PLANERËT, BALONËT, FLUTURAKET DHE MJETET AJRORE ME MTOM PREJ 3175 KG OSE MË PAK ME MOTOR ME NJË PISTON OSE SISTEM MOTORIK PA CELULË KARBURANTI |
| MOTORËT | B2 | MË PAK SE 450 KF |
| MOTORËT | B4 | MOTOR ELEKTRIK |
| PJESËT PËRBËRËSE PËRVEÇ MOTORËVE TË PLOTË OSEAPU-ve | C1 DERI NË C23 | SIPAS LISTËS SË AFTËSIVE |
| SHËRBIMET E SPECIALIZUARA | D1 NDT | METODAT NDT DUHET TË SPECIFIKOHEN |

Duhet të ceket se kjo organizatë mund të jetë më tej e kufizuar nga autoriteti kompetent në termat e miratimit në varësi të kompetencave të ëorganizatës.’

SHTOJCA III

Shtojca III (Pjesa-66) e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si më poshtë:

- në pikën 66.1, pika (b) zëvendësohet me sa vijon:

(b) Agjencia është përgjegjëse për:

- përcaktimin e listës së llojeve të mjeteve ajrore;

- përcaktimin e kombinimeve të strukturës së mjet ajrorit/motorit (ose sistemit të fuqisë) që përfshihen në secilin klasifikim të veçantë të tipit të mjet ajrorit;

- në lidhje me një mjet ajror që nuk mbulohet nga asnjë (nën)kategori licence në pikën 66.A.3, pika (a), duke përcaktuar (nën)kategoritë përkatëse të licencës që i japin të drejtë mbajtësit të licencës të ushtrojë privilegjet e pikës 66.A.20 në atë mjet ajror.’;

- pika 66.A.3 zëvendësohet me sa vijon:

‘66.A.3 Kategoritë dhe nënkategoritë e licencës

- Licencat e mirëmbajtjes së mjeteve ajrore përfshijnë kategoritë e mëposhtme dhe, kur është e zbatueshme, nënkategoritë dhe vlerësimet e sistemit:

1. Kategoria A:

- Kategoria A është e ndarë në nënkategoritë e mëposhtme:

- A1 Turbina e aeroplanëve,

- A2 Pistoni i aeroplanëve,

- A3 Turbina e helikopterëve,

- A4 Pistoni i helikopterëve.

- Nënkategoritë A1 dhe A3 mund të përdoren gjithashtu për mjetet ajrore që nuk mbulohen nga asnjë nënkategori A.

2. Kategoria B1 ndahet në nënkategoritë e mëposhtme:

- B1.1 Turbina e aeroplanëve,

- B1.2 Pistoni i aeroplanëve,

- B1.E Aeroplanë me sistem motorik dhe MTOM nën 5700 kg,

- B1.3 Turbina e helikopterëve,

- B1.4 Pistoni i helikopterëve.

3. Kategoria B2

Licenca B2 është e zbatueshme për të gjithë mjetet ajrore.

4. Kategoria B2L

Licenca B2L është e zbatueshme për të gjithë mjetet ajrore përveç atyre në Grupin 1 siç përcaktohet në Pikën 66.A.5(1) dhe ndahet në “vlerësimet e sistemit” si më poshtë:

- komunikimi/navigimi (kom/nav),

- instrumentet,

- fluturimi automatik,

- mbikëqyrja,

- sistemet e kornizës së mjet ajrorit.

Një licencë B2L duhet të përmbajë, si minimum, një vlerësim të sistemit.

5. Kategoria B3

Licenca B3 është e zbatueshme për aeroplanët me motor piston pa presion me MTOM 2000 kg e poshtë.

6. Kategoria L, e ndarë në nënkategoritë e mëposhtme:

- L1C: planerët kompleksë,

- L1: planerët,

- L2C: planerët kompleksë me motor dhe aeroplanët kompleksë ELA1,

- L2: planerët me motor dhe aeroplanët ELA1,

- L3H: balonët me ajër të nxehtë,

- L3G: balonët me gaz,

- L4H: fluturaket me ajër të nxehtë,

- L4G: fluturaket me gaz ELA2,

- L5: fluturaket me gaz përveç ELA2.

7. Kategoria C

Licenca C është e zbatueshme për aeroplanët dhe helikopterët.

8. Kur një mjet ajror mund të konsiderohet i përfshirë në më shumë se një nga nënkategoritë e mësipërme, Agjencia, bazuar në karakteristikat e mjet ajrorit, përcakton nënkategorinë/nënkategoritë e licencës që zbatohet për mjet ajrorin në fletën e të dhënave të certifikatës së tipit.

- Për më tepër, për mjetet ajrore dhe kombinimet e mjeteve ajrore dhe sistemeve motorike që nuk përmenden në pikën (a), nënkategoria përkatëse e licencës do të jetë ajo e identifikuar nga Agjencia.

Agjencia duhet të identifikojë këtë (nën)kategori të licencës në të dhënat e përshtatshmërisë operative të përcaktuara në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015, duke marrë për bazë raportin nga aplikanti ose bartësi i certifikatës së tipit të mjet ajrorit,  i cili vlerëson arkitekturën dhe sistemet e mjet ajrorit (dhe sistemit elektrik) kundrejt programit mësimor të moduleve të njohurive bazë dhe niveleve të njohurive, sipas rëndësisë për (nën)kategorinë e caktuar të licencës, dhe privilegjet e përcaktuara në 66.A.20.

- në pikën 66.A.5, pikat (1) dhe (2) zëvendësohen me sa vijon:

‘(1) Grupi 1 përbëhet nga:

- aeroplanët e çertifikuar për një MTOM që tejkalon 5700 kg; aeroplanët e çertifikuar për një konfigurim maksimal të vendeve të pasagjerëve prej më shumë se 19; aeroplanët e çertifikuar për operim me një ekuipazh minimal prej të paktën dy pilotësh; aeroplanët e pajisur me motor(ë) turbojet ose më shumë se një motor turbohelikë; aeroplanët me lartësi maksimale të çertifikuar operative që tejkalon FL290 të mundësuar nga sistemi elektrik tjetër përveç pistonit; aeroplanët me sistem motorik që nuk është me piston, turbinë ose elektrik;

- helikopterë e certifikuar për një MTOM që tejkalon 3175 kg; helikopterët e certifikuar për një konfigurim maksimal të vendeve për pasagjerë prej më shumë se nëntë; helikopterët e certifikuar për operim me një ekuipazh minimal prej të paktën dy pilotësh; helikopterët e pajisur me motorë të shumtë; helikopterët e pajisur me një sistem motorik që nuk është me piston, turbinë ose elektrik;

- aeroplanët me gaz përveç ELA2;

- mjetet ajrore jokonvencionalë; dhe

- mjetet ajrore të pajisur me sisteme fluturimi me tela.

Pavarësisht prej paragrafit të parë, Agjencia mund të vendosë të klasifikojë në një nëngrup të Grupit 2, Grupit 3 ose Grupit 4, sipas rastit, një mjet ajror që plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin e parë, nëse konsideron se kompleksiteti më i ulët i mjet ajrorit të veçantë e justifikon këtë.

(2) Grupi 2: mjetet ajrore të tjerë përveç atyre në Grupin 1 që u përkasin nëngrupeve të mëposhtme:

- nëngrupi 2a: aeroplanët me një motor turbohelikë;

- nëngrupi 2b: helikopterët me motor të vetëm me turbinë;

- nëngrupi 2c: helikopterë me motor të vetëm me piston;

- nëngrupi 2E: aeroplanët me sistem motorik.’;

- në pikën 66.A.20(a), shtohet pika 8 si vijon:

‘8. Përveç kësaj, privilegjet në pikat 1 deri në 7 shtrihen edhe për mjetet ajrore të përmendur në pikën (b) të pikës 66.A.3 për (nën)kategoritë përkatëse të licencës të identifikuara si të zbatueshme në të dhënat e përshtatshmërisë operative të përcaktuara në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015 të këtyre mjeteve ajrore.’;

- pika 66.A.30 ndryshohet si më poshtë:

(a) pika (a) ndryshohet si më poshtë:

- në pikën 1, fjalia e parë zëvendësohet me tekstin e mëposhtëm:

‘1. për kategorinë A, nënkategoritë B1.2, B1.E dhe B1.4 dhe kategorinë B3:’;

- pika 3 ndryshohet si më poshtë:

- pika (ii) zëvendësohet me sa vijon:

‘(ii) 5 vjet përvojë në ushtrimin e privilegjeve të kategorisë B1.2, B1.E, B1.4 ose L5 si staf mbështetës, ose si staf mbështetës ashtu edhe staf certifikues, në përputhje me pikën 145.A.35 të Shtojcës II (Pjesa-145), në një organizatë mirëmbajtjeje që punon në CMPA, duke përfshirë 12 muaj përvojë si staf mbështetës i mirëmbajtjes bazë; ose’,

- në pikën (iv), pika (a) zëvendësohet me sa vijon:

‘(a) 2 vjet përvojë në ushtrimin e privilegjeve të kategorisë B1.1, B1.2, B1.E, B1.3, B1.4, B2 ose L5 si staf mbështetës, ose si staf mbështetës ashtu edhe staf certifikues, në përputhje me pikën 145.A.35 të Shtojcës II (Pjesa-145), në një organizatë mirëmbajtjeje që punon në CMPA, duke përfshirë 6 muaj përvojë si staf mbështetës i mirëmbajtjes bazë; ose’;

(b) shtohet pika e mëposhtme (da):

‘(da) Pavarësisht prej pikave (a), (b) dhe (d), përvoja praktike e mirëmbajtjes dhe përvoja e fundit e mirëmbajtjes e fituar në mjetet ajrore të përmendur në pikën (b) të pikës 66.A.3 duhet të përbëjë një maksimum prej 50% të përvojës praktike të mirëmbajtjes dhe përvojës së fundit të mirëmbajtjes të kërkuar në pikat (a), (b) ose (d) në lidhje me nënkategorinë/nënkategoritë e licencës në të cilën mund të miratohen këta mjete ajrore.’;

- pika 66.A.45 ndryshohet si më poshtë:

- pika (c) zëvendësohet me sa vijon:

‘(c) Për licencat e tjera përveç kategorisë C, përveç kërkesave të pikës (b), miratimi i kategorizimit të parë të tipit të mjet ajrorit brenda një kategorie/nënkategorie të caktuar kërkon përfundim të kënaqshëm të trajnimit përkatës në vendin e punës. Ky trajnim në vendin e punës duhet të jetë në përputhje me Shtesën III të Shtojcës III (Pjesa-66), përveç në rastin e fluturakeve ajrore me gaz, ku duhet të miratohet drejtpërdrejt nga autoriteti kompetent.

Trajnimi në vendin e punës në një mjet ajror të përmendur në pikën (b) të pikës 66.A.3 mund të merret në konsideratë vetëm për qëllimin e miratimit të licencës si kategorizimi i parë i tipit të mjet ajrorit brenda një (nën)kategorie të caktuar, siç përshkruhet në paragrafin e mëparshëm, kur përcaktohet kështu në të dhënat e përshtatshmërisë operative të mjet ajrorit.

Përndryshe, një mjet ajror i përmendur në pikën (b) të pikës 66.A.3 mund të miratohet si një vlerësim i parë i tipit të mjet ajrorit brenda një (nën)kategorie të caktuar pas përfundimit të kënaqshëm të trajnimit përkatës në vendin e punës, por në një rast të tillë, trajnim shtesë në vendin e punës do të kërkohet për miratimin në licencë brenda asaj (nën)kategorie të vlerësimit të parë të tipit të mjet ajrorit që u përket kategorive të përmendura në pikën (a) të pikës 66.A.3.’;

- shtohet pika e mëposhtme (da):

‘(da) Me përjashtim të pikave (b) dhe (d) dhe vetëm gjatë 30 muajve të parë pasi një tip i ri mjet ajrori ka marrë certifikatën e tij të tipit, një AML mund të miratohet me vlerësimin përkatës të tipit të mjet ajrorit për një (nën)kategori të caktuar bazuar në trajnimin e plotë të ofruar nga prodhuesi, duke përfshirë elementin e trajnimit praktik në vend, me kusht që vlerësimi i tipit të mjet ajrorit të mos jetë mjet ajrori i parë i miratuar për atë (nën)kategori.

Një trajnim i tillë duhet të kryhet në një nivel dhe kohëzgjatje që përmbush të njëjtat objektiva si ato të pikave 5 (a), (b) dhe (c) të Shtojcës III, dhe duhet të mbulojë të dhënat përkatëse të mirëmbajtjes në nivelin dhe fushëveprimin e kërkuar të njohurive për (nën)kategorinë AML.

Një person përgjegjës i prodhuesit të mjet ajrorit duhet të lëshojë një raport përfundimtar duke deklaruar përmbushjen e kërkesave të kësaj pike 66.A.45(da).’;

- në Shtojcën I, pika 2 ndryshohet si më poshtë:

- tabela e parë zëvendësohet me sa vijon:

| ‘Moduli i lëndës’ | B1.1 A1 | B1.2 A2 | B1.E | B1.3 A3 | B1.4 A4 | B3 | B2 | B2L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motori me turbinë | Motori me piston | Aeroplanët me sistem motorik dhe MTOM nën 5 700 kg | Motori me turbinë | Motori me piston | Aeroplanët me motor pistoni pa presion MTOM ≤ 2 t |  |  |  |
| 1. MATEMATIKË | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. FIZIKË | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. BAZAT E ELEKTRIKËS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. BAZAT E ELEKTRONIKËS | X (n/v për A1) | X (n/v për A2) | X | X (n/v për A3) | X (n/v për A4) | X | X | X | X |
| 5. TEKNIKAT DIGJITALE/SISTEMET E INSTRUMENTEVE ELEKTRONIKE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. MATERIALET DHE PAJISJET | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. PRAKTIKAT E MIRËMBAJTJES | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. AERODINAMIKA BAZË | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. FAKTORËT NJERËZORË | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. LEGJISLACIONI I AVIACIONIT | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. AERODINAMIKA, STRUKTURAT DHE SISTEMET E AEROPLANIT | X | X | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a | 11, 15 dhe 17 si B1.1 ose 11, 16 dhe 17 si B1.2 ose 11, 17 dhe 18 si B1.E ose 12 dhe 15 si B1.3 ose 12 dhe 16 si B1.4 ose 13 dhe 14 si B2’ |
| 12. AERODINAMIKA, STRUKTURAT DHE SISTEMET E HELIKOPTERIT | n/a | n/a | n/a | X | X | n/a | n/a | n/a |  |
| 13. AERODINAMIKA, STRUKTURAT DHE SISTEMET EMJET AJRORIT | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X |  |
| 14. SHTYTJA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X |  |
| 15. MOTORËT ME TURBINË ME GAZ | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| 16. MOTORËT ME PISTON | n/a | X | n/a | n/a | X | X | n/a | n/a |  |
| 17. HELIKAT | X | X | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a |  |
| 18. SISTEMI ELEKTRIK | n/a | n/a | X | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |

(b) në tabelën që i korrespondon Modulit 7, rreshti 7.4 zëvendësohet me sa vijon:

| ‘7.4 Potencial siguri rreziqetkur punoni me sisteme elektrike dhe pajisje mbrojtëse | 3 | 3 | 3’ |
| --- | --- | --- | --- |

(c) tabela që korrespondon me Modulin 11 ndryshohet si më poshtë:

- rreshti i titullit zëvendësohet me sa vijon:

| MODULI 11. AERODINAMIKA, STRUKTURAT DHE SISTEMET E AEROPLANIT | NIVELI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | B1.1 | B1.2/B1.E | B3’ |

- Rreshtat për nënmodulin 11.8 zëvendësohen me sa vijon:

| ‘11.8 Mbrojtja nga zjarri (ATA 26) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Sistemi i hetimit të zjarrit dhe tymit dhe sistemit e zjarrfikjes; | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
|  | (b) Aparati zjarrfikës portative. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1’ |

- Rreshtat për nënmodulin 11.10 zëvendësohen me sa vijon:

| ‘11.10 Sistemet e karburantit(ATA 28, ATA 47) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Paraqitja e sistemeve; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (b) Trajtimi i karburantit; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (c) Treguesit dhe paralajmërimet; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (d) Sistemet e posaçme; | 1 | — | 3 | — | — |
|  | (e) Balancimi. | 1 | — | 3 | — | —’ |

- në tabelën që korrespondon me modulin 14, rreshtat për nënmodulin 14.1 zëvendësohen me sa vijon:

| ‘14.1 Motorët |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (a) Motorët me turbinë; | 1 |
|  | (b) Njësitë ndihmëse të fuqisë (APU-të); | 1 |
|  | (c) Motorët me piston; | 1 |
|  | (d) Sistemet motorike elektrike dhe hibride dhe sistemet ndihmëse; | 2 |
|  | (e) Kontrolli i motorit. | 2’ |

- në tabelën që korrespondon me modulin 17, rreshti i titullit zëvendësohet me sa vijon:

|  | NIVELI |  |
| --- | --- | --- |
| MODULI 17. HELIKA | A1 A2 | B1.1B1.2 |
|  |  | B1.E |
|  |  | B3’ |

- shtohet tabela e mëposhtme që korrespondon me Modulin 18:

MODULI 18. SISTEMI MOTORIK

| MODULI 18. SISTEMI MOTORIK | NIVELI |
| --- | --- |
|  | B1.E |
| 18.1 Bazat | 3 |
| 18.2 Performanca e motorit | 3 |
| 18.3 Ndërtimi i motorit | 3 |
| 18.4 Sistemi i energjisë elektrike | 3 |
| 18.4.1 Bateritë dhe aksesorët | 3 |
| 18.4.2 Celulat e karburantit dhe aksesorët | 3 |
| 18.4.3 Sistmet e shpërndarjes së energjisë | 3 |
| 18.4.4 KOntrolli elektronik i motorit | 3 |
| 18.5 Sistemet e treguesve të motorit | 3 |
| 18.6 Instalimi i cerntralit elektrik | 3 |
| 18.7 Monitorimi i motorit dhe funksionimi në tokë | 3 |
| 18.8 Deponimi dhe ruajtja e motorit | 3’ |

- Shtojca II ndryshohet si më poshtë:

- pika 2.11 zëvendësohet si më poshtë:

‘2.11. MODULI 11 AERODINAMIKA, STRUKTURAT DHE SISTEMET E AEROPLANIT

Kategoria A1: 108 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, pa ese.

Kohëzgjatja e lejuar: 135 minuta.

Kategoria A2: 72 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, pa ese.

Koha e lejuar: 90 minuta.

Kategoria B1.1: 140 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, pa ese.

Kohëzgjatja e lejuar: 175 minuta.

Kategoria B1.2 dhe B1.E: 100 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, pa ese.

Koha e lejuar: 125 minuta.

Kategoria B3: 60 pyetje me zgjedhje të shumëfishta, pa ese.

Koha e lejuar: 75 minuta.’;

- shtohet pika 2.18 si më poshtë:

‘2.18. MODULI 18 – SISTEMI MOTORIK

Kategoria B1.E: 76 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë, pa ese.

Koha e lejuar: 95 minuta.’;

- Shtojca III ndryshohet si më poshtë:

- pika 3.1 ndryshohet si më poshtë:

- pika (c) zëvendësohet me sa vijon:

(c) Kohëzgjatja:

Orët minimale të mësimdhënies për trajnimin teorik janë të përfshira në tabelën e mëposhtme:

| Kategoria | Orari |
| --- | --- |
| Aeroplanët me masë maksimale të ngritjes mbi 30 000 kg: |  |
| B1.1 | 150 |
| B1.2 | 120 |
| B2 | 100 |
| C | 30 |
| Aeroplanët(*)me masë maksimale të ngritjes të barabartë ose më të vogël se 30 000 kg dhe mbi 5 700 kg: |  |
| B1.1 | 120 |
| B1.2 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Aeroplanët (*)me masë maksimale të ngritjes prej 5700 kg dhe më të ulët (**) |  |
| B1.1 | 80 |
| B1.2 | 60 |
| B1.E | 60 |
| B2 | 60 |
| C | 15 |
| Helikopterët (*) (***) |  |
| B1.3 | 120 |
| B1.4 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Aeroplanët dhe helikopterë që nuk përmenden më sipër dhe mjetet ajrore jokonvencionalë |  |
| B1, B2 dhe C | OSD |
| (*) Aeroplani me motor me piston ose turbinë ose sistem motorik elektrik ose helikopteri me motor me piston ose turbinë. (**)Për aeroplanët pa presion me MTOM nën 2000 kg me motor me piston ose me sistem motorik elektrik, kohëzgjatja minimale mund të reduktohet me 50%. (***)Për helikopterët në Grupin 2 (siç përcaktohet në pikën 66.A.5), kohëzgjatja minimale mund të reduktohet me 30%. |  |

Në tabelën e mësipërme, “OSD” do të thotë siç përcaktohet në të dhënat e përshtatshmërisë operative të përcaktuara në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015, duke marrë për bazë raportn nga aplikanti ose bartësi i certifikatës së tipit të mjet ajrorit që përmban një vlerësim të elementeve teorike të kërkuara të njohurive të mjet ajrorit, duke marrë parasysh nënkategorinë (nën)e licencës përkatëse në të cilën tipi i mjet ajrorit do të lejohej për miratim në përputhje me pikën 66.A.3.

Për qëllimet e tabelës së mësipërme, një orë mësimore nënkupton 60 minuta mësimdhënie dhe nuk përfshin pushimet, provimet, përsëritjet, përgatitjet dhe vizitat në mjet ajror.

Këto orë zbatohen vetëm për kurset teorike për kombinime të plota mjete ajroresh/motorësh sipas klasifikimit të tipit siç përcaktohet nga Agjencia.’;

- në pikën (e), tabela zëvendësohet me sa vijon:

| Kapitujt e nivelit | Turbina e aeroplanëve |  | Pistoni i aeroplanëve |  | Aeroplanët me sistem motorik elektrik |  | Turbina e helicopterëve |  | Pistoni i helicopter[ve |  | Mjet ajrorika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria e licencës | B1.1 | C | B1.2 | C | B1.E | C | B1.3 | C | B1.4 | C | B2 |  |  |
| Moduli hyrës: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Afatet kohore/kontrollet e mirëmbajtjes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 06 Dimensionet/zonat (MTOM, etj.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 07 Ngritja dhe mbështetja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 08 Nivelimi dhe peshimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 09 Tërheqja dhe taksimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 10 Parkimi/ankorimi, magazinimi dhe kthimi në shërbim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 Pankartat dhe shenjat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 12 Servisim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 20 Praktika standarde – vetëm veçoritë e tipit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Helikopteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Analiza a vibrimit dhe zhurmës (gjurmimi i tehut) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 60 Rotori i praktikave standarde | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 62 Rotorët | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 62A – Rotorët - monitorimi dhe treguesit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 63 Transmisionet e rotorit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 63A Transmisionet e rotorit – monitorimi dhe treguesit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 64 Rotori i bishtit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 64A Rotori i bishtit – monitorimi dhe treguesit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 65 Transmisioni i rotorit të bishtit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 65A Transmisioni i rotorit tëë bishtit – monitorimi dhe treguesit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 66 Fletët e palosshme/piloni | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 67 Kontrolli i fluturimit të rotorëve | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 53 Struktura e kornizës ajrore (helikopter) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 25 Pajisjet emergjente të notimit | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Strukturat e trupit të mjet ajrorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 Praktikat dhe strukturat standarde (klasifikimi, vlerësimi dhe riparimi i dëmeve) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 53 Trupi i mjet ajrorit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 54 Gondolat/pilonët | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 55 Stabilizuesit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 56 Dritaret | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 57 Krahët | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 52 Dyert | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Sistemet e identifikimit zonal dhe të stacionit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemet e trupit të mjet ajrorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Kondicioneri i ajrit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 21A Furnizim me ajër | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 21B Presionimi | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 21C Pajisjet e sigurisë dhe paralajmërimit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 22 Fluturimi automatic | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23 Komunikimet | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 Energjia elektrike | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 25 Pajisjet dhe mobiljet | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25A Pajisjet elektronike, duke përfshirë pajisjet e emergjencës | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 Mbrojtja nga zjarri | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 27 Kontrollet e fluturimit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 27A: Funksionimi i sistemit elektrik/me tela | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 28 Sistemet e karburantit | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 28A Sistemet e karburantit – monitorimi dhe treguesit | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 29 Energjia hidraulike | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 29A Energjia hidraulike – monitorimi dhe treguesit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30 Mbrojtja nga akulli dhe shiu | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31 Sistemer treguese/regjistruese | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31A Sistemet e instrumenteve | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 32 Ingranazhi i aterimit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 32A Ingranazhi i aterimit – monitorimi dhe treguesit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 33 Dritat | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 34 Navigimi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 35 Oksigjeni | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 36 Pneumatike | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 36A Pneumatike – monitorimi dhe treguesit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 37 Vakumi | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 38 Uji/mbeturinat | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 41 Ballasti i ujit | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 42 I Mjet ajrorika modulare e integruar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 44 Sistemet e kabinës | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 45 Sistemi i mirëmbajtjes në bord (ose i mbuluar në 31) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 46 Sistemet informative | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 47 Sistemi i gjenerimit të azotit | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 50 Ndarjet e ngarkesës dhe aksesorëve | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 55/57 Sipërfaqet e kontrollit të fluturimit (Të gjitha) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Motori me turbinë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Praktikat standarde – motored | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 70A Rregullimi dhe funksionimi i ndërtimit (hyrja e instalimit, kompresorët, seksioni i djegies, seksioni i turbinës, kushinetat dhe guarnicionet, sistemet e lubrifikimit) | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 70B Performanca e motorit | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 71 SISTEMI MOTORIK | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 72 Turbina e motorit/helika turbo/ventilatori me kanale/ventilatori pa kanale | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 73 Karburanti dhe kontrolli i motorit | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 75 Ajri | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 76 Kontrollet e motorit | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 78 Shkarkimi | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 79 Vaji | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 80 Nisja | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 82 Injeksionet e ujit | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 83 Kutitë e ingranazheve të aksesorëve | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 84 Përmirësimi i Shtytjes | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 73A FADEC | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 74 Ndezja | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 77 Sistemet treguese të motorit | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 49 Njësitë ndihmëse të energjisë (APU) | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Motori me piston |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Praktikat standarde – motored | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 70A Rregullimi dhe funksionimi i ndërtimit (instalimi, karburatorët, sistemet e injektimit të karburantit, sistemet e induksionit, të shkarkimit dhe të ftohjes, mbingarkesa/turbongarkesa, sistemet e lubrifikimit) | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 70B Performanca e motorit | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 71 SISTEMI MOTORIK | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 73 Karburanti dhe kontrolli i motorit | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 76 Kontrolli i motorit | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 79 Vaji | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 80 Nisja | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 81 Turbina | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 82 Injeksionet e ujit | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 83 Kutitë e ingranazheve të aksesorëve | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 84 Përmirësimi i Shtytjes | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 73A FADEC | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| 74 Ndezja | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| 77 Sistemet treguese të motorit | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| SISTEMI MOTORIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorët elektrikë | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Celulat e karburantit dhe sistemet e lidhura me to | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Bateritë | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Sistemet ndihmëse për sistem motorikin elektrik | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Helikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60A Praktikat standarde – helika | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61 Helika/shtytja | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61A Ndërtimi i helikës | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 61B Kontroll i pjerrësisë së helikës | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 61C Sinkronizimi i helikës | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 61D Kontrolli elektronik i helikës | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| 61E Mbrojtje nga akulli e helikës | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |  |
| 61F Mirëmbajtja e helikës | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| Kapitujt e veçantë për aeroplanët me një sistem motorik elektrik përveç helikopterëve me piston/turbinë/elektrik dhe përveç helikopterëve me piston/turbinë | Përkufizimi i kapitujve të veçantë të elementit teorik të trajnimit të tipit të mjet ajrorit është i disponueshëm në OSD-në e mjet ajrorit, të përcaktuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015. Për këta mjete ajrore, EASA gjithashtu mund të konsiderojë si “jo të kërkuar” disa nga kapitujt e përfshirë në tabelën e mësipërme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapituj të veçantë për mjetet ajrore jokonvencionalë | Përkufizimi i kapitujve të veçantë të elementit teorik të trajnimit të tipit të mjet ajrorit është i disponueshëm në OSD-në e mjet ajrorit, të përcaktuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015. Për këta mjete ajrore, EASA gjithashtu mund të konsiderojë si “jo të kërkuar” disa nga kapitujt e përfshirë në tabelën e mësipërme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- në pikën 3.2.(b), tabela ndryshohet si më poshtë:

- niveli ‘SISTEMI MOTORIK’ me kapitujt përkatës futet ndërmjet Kapitullit ‘84 Përmirësimi i Shtytjes’ të nivelit ‘Motorët me Piston:’ dhe nivelit ‘Helikat:’, si më poshtë vijon:

| Kapitujt | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOK | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMI MOTORIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorët elektrikë | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Celulat e karburantit dhe sistemet e lidhura me to | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Bateritë | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Sistemet ndihmëse për sistem motorikin elektrik | X/X | X | X | X | X | X | X | — | X | X | X’ |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- shtohen kapitujt e mëposhtëm:

| Kapitujt | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOK | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapituj të veçantë për aeroplanët me një sistem motorik elektrik përveç pistonit/turbinës/elektrike dhe përveç helikopterëve me piston/turbinë | Për llojin përkatës të mjet ajrorit, përkufizimi i kapitujve të veçantë të elementit teorik të trajnimit të tipit të mjet ajrorit është i disponueshëm në OSD-në e mjet ajrorit, të përcaktuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapituj të veçantë për mjetet ajrore jokonvencionalë | Për llojin përkatës të mjet ajrorit, përkufizimi i kapitujve të veçantë të elementit teorik të trajnimit të tipit të mjet ajrorit është i disponueshëm në OSD-në e mjet ajrorit, të përcaktuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 06/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Shtojca IV zëvendësohet me sa vijon:

Shtojca IV

Modulet e përvojës dhe njohurive bazë ose modulet e pjesëve të kërkuara për vazhdimin e licencës për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore Pjesa-66

A. Kërkesat për përvojë

Tabela A më poshtë tregon kërkesat e përvojës, në muaj, për shtimin e një kategorie ose nënkategorie të re në një licencë ekzistuese të Pjesës-66.

Kërkesat për përvojë mund të reduktohen me 50% nëse aplikanti ka përfunduar një kurs trajnimi bazë të miratuar sipas Pjesës-147 që lidhet me një nënkategori të caktuar.

Tabela A

| Në: Nga: |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1.1 |  | B1.2 |  | B1.E |  | B1.3 |  | B1.4 |  | B2 |  | B2L |  | B3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L4 |  | L5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A2 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A3 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B1.1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.2 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.E | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.3 | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B2L | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B3 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| L1 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | — |  | 6(*) |  | 12(*) |  | 12(*) |  | 24 |  |
| L2 | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 12 |  | 12 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12(*) |  | 12(*) |  | 24 |  |
| L3 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12(*) |  | 12(*) |  | — |  | 6(*) |  | 24 |  |
| L4 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12(*) |  | 12(*) |  | — |  | — |  | 24 |  |
| L5 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 12(*) |  | 12(*) |  | 12(*) |  | — |  | — |  |

(*)  Përvoja mund të reduktohet me 50%, por duke lejuar një licencë me kufizime në përputhje me pikën 66.A.45(h)(ii)(3).

B. Modulet e njohurive bazë ose modulet e pjesshme të kërkuara

Qëllimi i kësaj tabele është të përshkruajë ekzaminimet e nevojshme për të shtuar një (nën)kategori të re bazë në një AML-je të dhënë në përputhje me këtë Shtojcë.

Programet mësimore të përgatitura në përputhje me Shtojcën I dhe Shtojcën VII kërkojnë nivele të ndryshme njohurish për kategori të ndryshme licencash brenda një moduli; prandaj, ka provime shtesë të zbatueshme për module të caktuara për bartësit e licencave që dëshirojnë të zgjerojnë një AML të dhënë në përputhje me këtë Shtojcë për të përfshirë një (nën)kategori tjetër, dhe një analizë e modulit duhet të kryhet për të përcaktuar lëndët që mungojnë ose që janë kaluar në një nivel më të ulët.

Tabela B

| Në: Nga: | A1 | A2 |  | A3 |  |  | A4 |  |  | B1.1 |  | B1.2 |  |  |  | B1.E | B1.3 |  |  |  |  | B1.4 | B2 |  |  |  | B2L |  |  | B3 | L1C |  |  | L1 |  |  | L2C |  |  |  | L2 |  |  |  | L3H |  |  |  | L3G |  |  |  | L4H | L4G |  |  |  |  |  |  | L5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Asnjë | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | Të gjitha përveç 9. |  | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |  |  | Të gjitha përveç 2, 8, 9. | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |
| A2 | 11, 15. | Asnjë |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | Të gjitha përveç 9. |  | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |  |  | Të gjitha përveç 2, 8, 9. | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |
| A3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | Asnjë |  |  | 16. |  |  | Të gjitha përveç 9. |  | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |  |  | Të gjitha përveç 2, 8, 9. | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |
| A4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | Asnjë |  |  | Të gjitha përveç 9. |  | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. | Të gjitha përveç 9. |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |  |  | Të gjitha përveç 2, 8, 9. | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  | Të gjitha përveç 2L. | Të gjitha përveç 2L. |  |  |  |  |  |  | Të gjitha përveç 9. |
| B1.1 | Asnjë | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | Asnjë |  | 16. |  |  |  | 18. | 12. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L2, 12L. |  |  |  | 8L2, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |
| B1.2 | 11, 15. | Asnjë |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 11, 15. |  | Asnjë |  |  |  | 18. | 12, 15. |  |  |  |  | 12. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13KATRORE 14SQ |  |  | Asnjë | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |
| B1.E | 11, 15. | 114, 16 |  | 12, 15. |  |  | 12, 16. |  |  | 11, 15. |  | 114, 16 |  |  |  | Asnjë | 12, 15. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 114, 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L3, 12L. |  |  |  | 8L3, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L3, 9L, 11L, 12L. | 8L3, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L3, 10L, 11L, 12L. |
| B1.3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | Asnjë |  |  | 16. |  |  | 11, 17. |  | 11, 16, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | Asnjë |  |  |  |  | 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 11, 16, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |
| B1.4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | Asnjë |  |  | 11, 15, 17. |  | 11, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | 15. |  |  |  |  | Asnjë | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 11, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |
| B2 | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | Asnjë |  | Asnjë |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L. |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  | 5L, 7L, 8L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | 6, 7, [11 ose 127], [15, 16 ose 18], 17, 8L8, 10L, 11L |  |
| B2L | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | 13SQ, 14KATRORE |  | Asnjë |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L, 12LSQ. |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ. |  |  | 5L, 7L, 8L, 12LSQ. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L, 12L- Katror. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L, 12LSQ. |  |  | 6, 7, [11 ose 127], [15, 16 ose 18], 17, 8L8, 10L, 11L, 12LSQ |  |
| B3 | 11, 15. | 11 |  |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11, 15. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11. |  | 2, 3, 5, 8, 11, 18. |  |  | 2, 3, 5, 8, 12, 15. |  | 2, 3, 5, 8, 12. |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14. |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13SQ, 14KATRORE |  |  | Asnjë |  |  | 12L. |  | 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1,9L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L1,10L, 11L, 12L. |  |  | 2, 3, 5, 8, [11 ose 12], 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |
| L1C | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Asnjë |  |  | 4L, 6L. |  | 8L. |  |  | 4L, 6L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | Të gjitha përveç 12L. |  |  |
| L1 | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  | 8L. |  |  | 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | Të gjitha përveç 12L. |  |  |
| L2C | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Asnjë |  |  | 4L, 6L. |  | Asnjë |  |  | 4L, 6L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L, 11L. |  |  | Të gjitha përveç 8L dhe 12L. |  |  |
| L2 | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L, 11L. |  |  | Të gjitha përveç 8L dhe 12L. |  |  |
| L3H | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L, 12L. |  |  | Të gjitha. |  |  |
| L3G | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 8L, 9L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  | Të gjitha përveç 10L. |  |  |
| L4H | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 10L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  |  | 10L. |  |  | Të gjitha përveç 8L, 11L dhe 12L. |  |  |
| L4G | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  | Të gjitha |  |  | Të gjitha |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Të gjitha përveç 8L, 10L, 11L dhe 12L. |  |  |  |
| B1.1 | Asnjë |  | Asnjë |  |  | 12. |  |  | 12. |  | Asnjë |  | 166. |  | 18. |  |  | 12. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13KATRORE |  |  | 166. |  |  | Asnjë |  | Asnjë |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  |
| B1.2 | 11. |  | Asnjë |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | Asnjë |  | 18. |  |  | 12, 15. |  | 12. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13KATRORE |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  | Asnjë |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  |
| B1.E | 11. |  | Asnjë |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | 114, 166. |  | Asnjë |  |  | 12, 15. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13KATRORE |  |  | 114, 166. |  |  | Asnjë |  | Asnjë |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  |
| B1.3 | 11. |  | 11. |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  | 11, 175. |  | 11, 166, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | Asnjë |  | 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13KATRORE |  |  | 11, 166, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  |
| B1.4 | 11. |  | 11. |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  | 11, 15, 175. |  | 11, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | 15. |  | Asnjë |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13KATRORE |  |  | 11, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Asnjë |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Asnjë |  |  | Asnjë |  |  |  |

Shënim:	“Të gjitha” nënkupton të gjitha elementet përkatëse të moduleve të identifikuara në pikën “2.”Modularizimi” i Shtojcës I ose në pikën “1. Modularizimi” të Shtojcës VII për (nën)kategorinë e synuar (domethënë (nën)kategorinë e përmendur në rreshtin “Në”).

KS= varet nga kualifikimi i sistemit.

1:	duke përjashtuar lëndët që lidhen me motorët me piston dhe kur “Nga: B1.2” ose “Nga: B3” duke përjashtuar edhe lëndët që lidhen me helikën.

2:	duke përjashtuar lëndët që lidhen me motorët me turbinë dhe kur “Nga: B1.1” duke përjashtuar edhe lëndët që lidhen me helikën.

3:	duke përjashtuar temat që lidhen me motorët elektrikë dhe helikën.

4:	vetëm nënmoduli “11.10”.

5:	vetëm nënmoduli “17.4”.

6:	vetëm nënmoduli “16.12”.

7:	Modulet 12 dhe 18 nuk mund të zgjidhen së bashku.

8:	Vetëm disa lëndë të zbatueshme të modulit 8L kërkohen në varësi të modulit [11 ose 12] dhe [15, 16 ose 18] të zgjedhur.

9:	Nënmodulët e identifikuar në secilën qelizë duhet të mësohen deri në nivelin e njohurive të identifikuar në pikën “2.”Modularizimi” i Shtojcës I ose në pikën “1. Modularizimi” të Shtojcës VII që korrespondon me (nën)kategorinë e synuar (domethënë (nën)kategorinë e përmendur në rreshtin “Në”).

10Përdorni nën-rreshtin B1.x bazuar në nënkategorinë B1 që ofroi akses në licencën L5 (referojuni pikës “1. Modularizimi” të Shtojcës VII).

- Shtojca V, Formulari 19 i EASA-së, ndryshohet si më poshtë:

- faqja e parë e Formularit 19 të EASA-s zëvendësohet me sa vijon:

- identifikimi i formularit ‘Formulari 19 i EASA-së Versioni 5’ zëvendësohet me ‘Formulari  19 i EASA-së Versioni 6’;

- Shtojca VI, Formulari 26 i EASA-së, ndryshohet si më poshtë:

- në faqen e parë ‘Formulari 26 i EASA-së Versioni 6’ zëvendësohet me ‘FORMULARI EASA 26 Versioni 7’;

- Seksioni IX. KATEGORITË e Pjesës-66 zëvendësohet me sa vijon:

| ‘IX. KATEGORITË E PJESËS-66 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLEFSHMËRIA | Një | B1 | B2 | B2L | B3 | L | C |
| Turbina e aeroplanëve |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Pistoni i aeroplanëve |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Aeroplanët me sistem motorik elektrik | n/a |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Turbina e helikopterëve |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Pistoni i helikopterëve |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Mjet ajrorika | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |

| Mjetet ajrore kompleksë me motor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjetet ajrore të tjerë përveç mjeteve ajrore komplekse me motor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| Planerët, planerët me motor, aeroplanët ELA1, balonët dhe fluturaket | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Aeroplanët me motor pistoni pa presion me MTOM 2000 kg e më pak | n/a | n/a | n/a |  | n/a | n/a’ |

- identifikimi i formularit ‘Formulari 26 i EASA-së Versioni 5’ zëvendësohet me ‘Formulari 26 i EASA-së Versioni 7’;

SHTOJCA IV

Shtojca IV (Pjesa-147) e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si më poshtë:

- Në tabelën në Shtojcën I, rreshti i mëposhtëm futet ndërmjet rreshtit që korrespondon me nënkategorinë B1.2 dhe rreshtit që korrespondon me nënkategorinë B1.3:

| ‘B1.E | 2 000 | 50–60’ |
| --- | --- | --- |

- Shtojca II, Formulari 11 i EASA-së, ndryshohet si më poshtë:

- identifikimi i formularit ‘Formulari 11 i EASA-së Versioni 6’ zëvendësohet me ‘Formulari 11 i EASA-së Versioni 7’;

- Faqja e dytë e formularit zëvendësohet me sa vijon:

- në pikën 2 të Shtojcës III, paragrafi i dytë zëvendësohet me sa vijon:

‘Certifikata duhet të tregojë kombinimin e strukturës së mjet ajrorit/motorit (ose sistem motorikit elektrik) për të cilin është dhënë trajnimi.’

SHTOJCA V

Shtojca Vb (Pjesa-ML) e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si më poshtë:

- në pikën ML.1, pika (a) zëvendësohet me sa vijon:

‘(a) Në përputhje me nenin 3(2), kjo Shtojcë (Pjesa-ML) zbatohet për mjetet ajrore të mëposhtëm, përveç mjeteve ajrore komplekse me motor, të cilat nuk janë të listuara në certifikatën e operatorit ajror të një transportuesi ajror të licencuar në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 01/2024:

- aeroplanët me masë maksimale në ngritje (MTOM) 2730 kg ose më pak;

- helikopterët me MTOM 1200 kg ose më pak, të certifikuar për më së shumti deri në katër pasagjerë;

- mjetet ajrore të tjerë ELA2;

- mjete ajrore jokonvencionalë me një MTOM prej:

- 1200 kg ose më pak nëse mund të mbajnë shpejtësi horizontale zero gjatë fluturimit; ose

- 2 730 kg ose më pak për të tjera nga ato në pikën (i).’;

- pika (d) e pikës ML.A.302 ndryshohet si më poshtë:

- pika (2)(f) zëvendësohet me sa vijon:

‘(f) në rastin e aeroplanëve, sipas rastit për sistem motorikin elektrik të mjeteve ajrore:

- testet operative për fuqinë dhe rrotullimet në minutë (rpm), magnetot, presionin e karburantit dhe vajit, temperaturat e motorit;

- për motorët e pajisur me kontroll të automatizuar të motorit, procedura e publikuar e ndezjes;

- për motorët me karter të thatë, motorët me turbokompresorë dhe motorët me ftohje me lëng, një provë operative për shenja të qarkullimit të penguar të lëngjeve;

- në lidhje me një sistem motorik elektrik përveç motorit me piston, detyrat e mirëmbajtjes siç përcaktohen në ICA-në e lëshuar nga DAH-i i aeroplanit;’;

- paragrafi i fundit zëvendësohet me tekstin e mëposhtëm:

“Për sa kohë që kjo Shtojcë nuk specifikon një MIP për mjetet ajrore të tjerë përveç aeroplanëve, planerëve dhe balonave, AMP-ja e tyre duhet të bazohet në ICA-në e lëshuar nga DAH-i, siç përmendet në pikën (c)(2)(b).”;

- në Shtojcën III, shtohen pikat e mëposhtme (ca) dhe (cb):

‘(ca) kryerja e mirëmbajtjes në sistem motorik elektrik që do të kërkonte çmontimin e motorit/motorëve, baterive kryesore ose celulës/celulav të karburantit, përveç heqjes së tyre nga mjet ajrori dhe riinstalimit të tyre (duke përfshirë heqjen/instalimin e kushinetave të motorit);

(cb) kryerjen e mirëmbajtjes së rezervuarëve me presion të lartë dhe komponentëve që u përkasin linjave/sistemeve me presion të lartë që lidhen me sistem motorikin elektrik;

SHTOJCA VI

Shtojca Vd (Pjesa-CAO) e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 ndryshohet si më poshtë:

- Pika CAO.A.020(a) ndryshohet si më poshtë:

- pikat (1), (2) dhe (3) zëvendësohen me sa vijon:

(1) Për aeroplanët me masë maksimale ngritjeje (MTOM) më shumë se 2 730 kg dhe për helikopterët me MTOM më shumë se 1 200 kg ose të certifikuar për më shumë se katër pasagjerë dhe për mjete ajrore të tjerë që nuk janë ELA2, fushëveprimi i punës duhet të tregojë llojet e veçanta të mjeteve ajrore. Ndryshimet në këtë fushëveprim pune duhet të miratohen nga autoriteti kompetent në përputhje me pikën (a) të pikës CAO.A.105 dhe pikën (a) të pikës CAO.B.065.

(2) Për motorët e tjerë përveç atyre me piston ose elektrikë, fushëveprimi i punës duhet të tregojë prodhuesin e motorit ose grupin ose serinë ose llojin ose detyrën/detyrat e mirëmbajtjes. Ndryshimet në këtë fushëveprim pune duhet të miratohen nga autoriteti kompetent në përputhje me pikën (a) të pikës CAO.A.105 dhe pikën (a) të pikës CAO.B.065.

(3) Një CAO që punëson vetëm një person si për planifikimin ashtu edhe për kryerjen e të gjitha detyrave të mirëmbajtjes nuk mund të ketë privilegje për mirëmbajtjen e:

- aeroplanëve, helikopterëve dhe mjeteve ajrore të tjera që nuk janë ELA2, nëse sistem motoriki i tyre nuk është elektrik ose motor me piston (në rastin e organizatave të vlerësuara për mjete ajrore);

- helikopterëve të pajisur me më shumë se një motor me piston (në rastin e organizatave të vlerësuara për mjete ajrore);

- motorëve të plotë përveç motorëve me piston me fuqi dalëse nën 450 KF ose motorëve elektrikë (në rastin e organizatave të vlerësuara për motorë).’;

- në pikën (4), pikat (xxi) dhe (xxii) zëvendësohen me sa vijon:

(xxi) C21: ballasti i ujit;

(xxii) C22: përmirësimi i shtytjes;’;

- në pikën (4), shtohet pika e mëposhtme (xxiii):

(xxiii) C23: tjetër.’;

- në pikën CAO.A.105, pika (a) zëvendësohet me sa vijon:

(a) Për të mundësuar autoritetin kompetent të përcaktojë pajtueshmërinë e vazhdueshme me këtë Shtojcë, CAO-i duhet ta njoftojë autoritetin kompetent për çdo propozim për të kryer ndonjë nga ndryshimet e mëposhtme, para se të ndodhin këto ndryshime:

- ndryshimet që ndikojnë në informacionin e përfshirë në certifikatën e miratimit të përcaktuar në Shtojcën I dhe kushtet e miratimit të kësaj Shtojce;

- ndryshimet e personave të përmendur në pikat CAO.A.035(a) dhe (b);

- ndryshimet në llojet e mjeteve ajrore të mbuluara nga fushëveprimi i punës i përmendur në pikën (a)(1) të pikës CAO.A.020 në rastin e aeroplanëve me masë maksimale ngritjeje (MTOM) më shumë se 2730 kg, helikopterëve me MTOM më shumë se 1200 kg ose të certifikuar për më shumë se katër pasagjerë dhe për çdo mjet ajror tjetër që nuk është një ELA2;

- ndryshimet në fushëveprimin e punës të përmendura në pikën (a)(2) të <osv.A.020 në rastin e motorëve të ndryshëm nga ata me piston ose elektrikë;

- ndryshimet në procedurën e kontrollit të përcaktuara në pikën (b) të kësaj pike.’;

- Shtojca I ndryshohet si më poshtë:

- pika (c) zëvendësohet me sa vijon:

(c) Një vlerësim motori (turbinë, piston, elektrik ose tjetër) do të thotë që CAO-i mund të kryejë mirëmbajtje në motorin dhe komponentët e motorit të çinstaluar, në përputhje me të dhënat e mirëmbajtjes së motorit ose, nëse është rënë dakord nga autoriteti kompetent, në përputhje me të dhënat e mirëmbajtjes së komponentëve, vetëm për sa kohë që komponentë të tillë janë të montuar në motor. Megjithatë, një CAO i tillë i vlerësuar për motor mund të heqë përkohësisht një komponent për mirëmbajtje në mënyrë që të përmirësojë qasjen në atë komponent, përveç kur heqja e tillë krijon nevojën për mirëmbajtje shtesë që nuk është e përshtatshme për kërkesat e pikës (c). Një CAO i vlerësuar për motor mund të kryejë gjithashtu mirëmbajtje në një motor të instaluar gjatë mirëmbajtjes bazë dhe të linjës, në varësi të një procedure kontrolli në CAE që do të miratohet nga autoriteti kompetent.’;

- identifikimi i formularit ‘Formulari 3-CAO i EASA-së, Versioni 1’ zëvendësohet me ‘Formulari 3-CAO i EASA-së, Versioni 2’;

- Faqja e dytë e formularit zëvendësohet me sa vijon:

ANNEX I

In Appendix VII to Annex I (Part-M) to Regulation (CAA) No. 08/2018, the following points 3a and 3b are inserted:

‘3a. The performance of maintenance on the power plant that would require disassembly of engine(s), main batteries or fuel cell(s), other than removing them from the aircraft and reinstalling them back (including removal/installation of engine bearings).

3b. The performance of maintenance on high-pressure reservoirs and components belonging to high-pressure lines/ systems related to the power plant.

ANNEX II

Annex II (Part-145) to Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows:

- in point (h)(2) of point 145.A.30, point (ii) is replaced by the following:

‘(ii)	appropriate aircraft-rated certifying staff, qualified in category C or L5, as applicable, and assisted by support staff, as set out in point 145.A.35(a)(1).’;

- in Appendix II, points (l) and (m) are replaced by the following:

‘(l) Table

| CLASS | RATING |  | LIMITATION | BASE | LINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRCRAFT | A1 Aeroplanes above 5 700 kg maximum take-off mass (MTOM) |  | [Shall state the aeroplane manufacturer or the group or series or type and/or the maintenance tasks] Example: Airbus A320 Series | [YES/NO] | [YES/NO] |
|  | A2 Aeroplanes of 5 700 kg MTOM and below |  | [Shall state the aeroplane manufacturer or the group or series or type and/or the maintenance tasks] Example: DHC-6 Twin Otter Series State whether the issuing of airworthiness review certificates is authorised (only possible for aircraft covered by Annex Vb (Part-ML)) | [YES/NO] | [YES/NO] |
|  | A3 Helicopters |  | [Shall state the helicopter manufacturer or the group or series or type and/or the maintenance task(s)] Example: Robinson R44 State whether the issuing of airworthiness review certificates is authorised (only possible for aircraft covered by Annex Vb (Part-ML)) | [YES/NO] | [YES/NO] |
|  | A4 Aircraft other than A1, A2 and A3 aircraft |  | [Shall state the aircraft category (sailplane, balloon, airship, etc.) when applicable, the manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] State whether the issuing of airworthiness review certificates is authorised (only possible for aircraft covered by Annex Vb (Part-ML)) | [YES/NO] | [YES/NO] |
| ENGINES | B1 Turbine |  | [Shall state the engine series or type and/or the maintenance task(s)] Example: PT6A Series |  |  |
|  | B2 Piston |  | [Shall state the engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] |  |  |
|  | B3 APU |  | [Shall state the engine manufacturer or series or type and/or the maintenance task(s)] |  |  |
|  | B4 Engines other than B1, B2 and B3 |  | [Shall state the engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)] |  |  |
| CLASS |  |  |  |  |  |
| COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs | C1 Air Cond & Press |  | [Shall state the aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or cross-refer to a capability list in the exposition and/or the maintenance task(s)] Example: PT6A Fuel Control |  |  |
|  | C2 Auto Flight |  |  |  |  |
|  | C3 Comms and Nav |  |  |  |  |
|  | C4 Doors – Hatches |  |  |  |  |
|  | C5 Electrical Power & Lights |  |  |  |  |
|  | C6 Equipment |  |  |  |  |
|  | C7 Engine – APU |  |  |  |  |
|  | C8 Flight Controls |  |  |  |  |
|  | C9 Fuel |  |  |  |  |
|  | C10 Rotorcraft – Rotors |  |  |  |  |
|  | C11 Rotorcraft – Trans |  |  |  |  |
|  | C12 Hydraulic Power |  |  |  |  |
|  | C13 Indicating – recording system |  |  |  |  |
|  | C14 Landing Gear |  |  |  |  |
|  | C15 Oxygen |  |  |  |  |
|  | C16 Propellers |  |  |  |  |
|  | C17 Pneumatic & Vacuum |  |  |  |  |
|  | C18 Protection ice/rain/fire |  |  |  |  |
|  | C19 Windows |  |  |  |  |
|  | C20 Structural |  |  |  |  |
|  | C21 Water ballast |  |  |  |  |
|  | C22 Propulsion Augmentation |  |  |  |  |
|  | C23 Other |  |  |  |  |
| SPECIALISED SERVICES | D1 Non-Destructive Testing | [Shall state particular NDT method(s)] |  |  |  |

(m) A maintenance organisation which employs only one person to both plan and carry out all its maintenance activities can only hold limited terms of approval. The maximum permissible limits are as follows:

| CLASS | RATING | LIMITATION |
| --- | --- | --- |
| AIRCRAFT | A2 | AEROPLANES of 5 700 KG MTOM OR LESS WITH PISTON ENGINE or ELECTRIC POWER PLANT WITH NO FUEL CELL |
| AIRCRAFT | A3 | HELICOPTERS of 3 175 KG MTOM OR LESS WITH SINGLE-PISTON ENGINE or ELECTRIC POWER PLANT WITH NO FUEL CELL |
| AIRCRAFT | A4 | SAILPLANES, BALLOONS, AIRSHIPS AND ANY AIRCRAFT of 3 175 KG MTOM OR LESS WITH SINGLE-PISTON ENGINE or ELECTRIC POWER PLANT WITH NO FUEL CELL |
| ENGINES | B2 | LESS THAN 450 HP |
| ENGINES | B4 | ELECTRIC ENGINE |
| COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs | C1 TO C23 | AS PER CAPABILITY LIST |
| SPECIALISED SERVICES | D1 NDT | NDT METHOD(S) TO BE SPECIFIED |

It should be noted that such an organisation may be further limited by the competent authority in the terms of approval depending on the capabilities of the particular organisation.’.

ANNEX III

Annex III (Part-66) to Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows:

- in point 66.1, point (b) is replaced by the following:

‘(b) The Agency shall be responsible for:

- defining the list of aircraft types;

- defining what airframe/engine (or powerplant) combinations are included in each particular aircraft type rating;

- in respect of an aircraft that is not covered by any licence (sub)category in point 66.A.3, point (a), defining the applicable licence (sub)category(ies) that entitle(s) the holder of the licence to exercise the privileges of point 66.A.20 on that aircraft.’;

- point 66.A.3 is replaced by the following:

‘66.A.3 Licence categories and subcategories

- Aircraft maintenance licences include the following categories and, where applicable, subcategories and system ratings:

1. Category A:

- Category A, is divided into the following subcategories:

- A1 Aeroplanes Turbine,

- A2 Aeroplanes Piston,

- A3 Helicopters Turbine,

- A4 Helicopters Piston.

- Subcategories A1 and A3 may also be used for aircraft not covered by any A subcategory.

2. Category B1, is divided into the following subcategories:

- B1.1 Aeroplanes Turbine,

- B1.2 Aeroplanes Piston,

- B1.E Aeroplanes with electric power plant and MTOM below 5 700 kg,

- B1.3 Helicopters Turbine,

- B1.4 Helicopters Piston.

3. Category B2

The B2 licence is applicable to all aircraft.

4. Category B2L

The B2L licence is applicable to all aircraft other than those in Group 1 as set out in Point 66.A.5(1) and is divided into the following “system ratings”:

- communication/navigation (com/nav),

- instruments,

- autoflight,

- surveillance,

- airframe systems.

A B2L licence shall contain, as a minimum, one system rating.

5. Category B3

The B3 licence is applicable to piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2 000 kg MTOM and below.

6. Category L, divided into the following subcategories:

- L1C: composite sailplanes,

- L1: sailplanes,

- L2C: composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes,

- L2: powered sailplanes and ELA1 aeroplanes,

- L3H: hot-air balloons,

- L3G: gas balloons,

- L4H: hot-air airships,

- L4G: ELA2 gas airships,

- L5: gas airships other than ELA2.

7. Category C

The C licence is applicable to aeroplanes and helicopters.

8. When an aircraft can be considered as included in more than one of the above (sub)categories, the Agency, based on the aircraft characteristics, shall establish the (sub)category(ies) of the licence applicable for the aircraft in its type certificate data sheet.

- Additionally, for aircraft and combinations of aircraft and power plant not referred to in point (a), the applicable licence (sub)category(ies) shall be the one(s) identified by the Agency.

The Agency shall identify such licence (sub)category(ies) in the operational suitability data established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015, taking into consideration a report from the applicant for, or holder of, the aircraft type certificate which assesses the architecture and systems of the aircraft (and power plant) against the syllabus of the basic knowledge modules and knowledge levels, as relevant to the designated licence (sub)category, and the privileges established in 66.A.20.’;

- in point 66.A.5, points (1) and (2) are replaced by the following:

‘(1) Group 1 is composed of:

- aeroplanes certified for a MTOM exceeding 5 700 kg; aeroplanes certified for a maximum passenger seating configuration of more than 19; aeroplanes certified for operation with a minimum crew of at least two pilots; aeroplanes equipped with (one) turbojet engine(s) or more than one turboprop engine; aeroplanes with maximum certified operating altitude exceeding FL290 powered with a power plant other than piston; aeroplanes with a power plant not being piston, turbine or electric;

- helicopters certified for a MTOM exceeding 3 175 kg; helicopters certified for a maximum passenger seating configuration of more than nine; helicopters certified for operation with a minimum crew of at least two pilots; helicopters equipped with multiple engines; helicopters equipped with a power plant not being piston, turbine or electric;

- gas airships other than ELA2;

- non-conventional aircraft; and

- aircraft equipped with fly-by-wire systems.

Notwithstanding the first paragraph, the Agency may decide to classify into a subgroup of Group 2, Group 3 or Group 4, as appropriate, an aircraft which meets the conditions set out in the first paragraph, if it considers that the lower complexity of the particular aircraft justifies so.

(2) Group 2: aircraft other than those in Group 1 belonging to the following subgroups:

- subgroup 2a: single turboprop engine aeroplanes;

- subgroup 2b: single turbine engine helicopters;

- subgroup 2c: single piston engine helicopters;

- subgroup 2E: aeroplanes with electric power plant.’;

- in point 66.A.20(a), the following point 8 is added:

‘8. In addition, the privileges in point 1 to 7 are also extended to aircraft referred to in point (b) of point 66.A.3 for the corresponding licence (sub)category(ies) identified as applicable in the operational suitability data established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015 of these aircraft.’;

- point 66.A.30 is amended as follows:

(a) point (a) is amended as follows:

- in point 1, the first sentence is replaced by the following:

‘1.  for category A, subcategories B1.2, B1.E and B1.4 and category B3:’;

- point 3 is amended as follows:

- point (ii) is replaced by the following:

‘(ii) 5 years of experience in exercising category B1.2, B1.E, B1.4 or L5 privileges as support staff, or both support staff and certifying staff, in accordance with point 145.A.35 of Annex II (Part-145), at a maintenance organisation working on CMPA, including 12 months of experience as base maintenance support staff; or’,

- in point (iv), point (a) is replaced by the following:

‘(a) 2 years of experience in exercising category B1.1, B1.2, B1.E, B1.3, B1.4, B2 or L5 privileges as support staff, or both support staff and certifying staff, in accordance with point 145.A.35 of Annex II (Part-145), at a maintenance organisation working on CMPA, including 6 months of experience as base maintenance support staff; or’;

(b) the following point (da) is inserted:

‘(da) Notwithstanding points (a), (b) and (d), practical maintenance experience and recent maintenance experience gained in aircraft referred to in point (b) of point 66.A.3 shall account for a maximum of 50 % of the practical maintenance experience and recent maintenance experience required in points (a), (b) or (d) in respect of the licence (sub)category(ies) on which these aircraft can be endorsed.’;

- point 66.A.45 is amended as follows:

- point (c) is replaced by the following:

‘(c) For other than category C licences, in addition to the requirements of point (b), the endorsement of the first aircraft type rating within a given category/subcategory requires satisfactory completion of the corresponding on-the-job training. This on-the-job training shall comply with Appendix III to Annex III (Part-66), except in the case of gas airships, where it shall be directly approved by the competent authority.

The on-the-job training on an aircraft referred to in point (b) of point 66.A.3 may only be considered for the purpose of endorsement of the licence as the first aircraft type rating within a given (sub)category, as described in the previous paragraph, when so established in the aircraft operational suitability data.

Otherwise, an aircraft referred to in point (b) of point 66.A.3 may be endorsed as a first aircraft type rating within a given (sub)category after satisfactory completion of the corresponding on-the-job training, but in such case, additional on-the-job training will be required for the endorsement on the licence within that (sub)category of the first aircraft type rating belonging to the categories referred in point (a) of point 66.A.3.’;

- the following point (da) is inserted:

‘(da) By derogation from points (b) and (d) and only during the first 30 months after a new aircraft type has received its type certificate, an AML may be endorsed with the corresponding aircraft type rating for a given (sub)category based on complete training delivered by the manufacturer, including the on-site practical training element, under the condition that the aircraft type rating is not the first aircraft endorsed for that (sub)category.

Such training shall be carried out at a level and duration that meet the same objectives as those of points 5 (a), (b) and (c) of Appendix III, and shall cover relevant maintenance data at the required knowledge level and scope for the AML (sub)category.

A responsible person of the aircraft manufacturer shall issue a final report declaring fulfilment of the requirements of this point 66.A.45(da).’;

- in Appendix I, point 2 is amended as follows:

- the first table is replaced by the following:

| ‘Subject module | B1.1 A1 | B1.2 A2 | B1.E | B1.3 A3 | B1.4 A4 | B3 | B2 | B2L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbine engine | Piston engine | Aeroplanes with electric power plant and MTOM below 5 700 kg | Turbine engine | Piston engine | Piston-engine non- pressurised aeroplanes MTOM ≤ 2 t |  |  |  |
| 1. MATHEMATICS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. PHYSICS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. ELECTRICAL FUNDAMENTALS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. ELECTRONICS FUNDAMENTALS | X (n/a for A1) | X (n/a for A2) | X | X (n/a for A3) | X (n/a for A4) | X | X | X | X |
| 5. DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. MATERIALS AND HARDWARE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. MAINTENANCE PRACTICES | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. BASIC AERODYNAMICS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. HUMAN FACTORS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. AVIATION LEGISLATION | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS | X | X | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a | 11, 15 & 17 as B1.1 or 11, 16 & 17 as B1.2 or 11, 17 & 18 as B1.E or 12 & 15 as B1.3 or 12 & 16 as B1.4 or 13 & 14 as B2’ |
| 12. HELICOPTER AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS | n/a | n/a | n/a | X | X | n/a | n/a | n/a |  |
| 13. AIRCRAFT AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X |  |
| 14. PROPULSION | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | X | X |  |
| 15. GAS TURBINE ENGINE | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| 16. PISTON ENGINE | n/a | X | n/a | n/a | X | X | n/a | n/a |  |
| 17. PROPELLER | X | X | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a |  |
| 18. ELECTRIC POWER PLANT | n/a | n/a | X | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |

(b) in the table corresponding to Module 7, row 7.4 is replaced by the following:

| ‘7.4 Potential safety hazards when working with electrical systems and protective equipment | 3 | 3 | 3’ |
| --- | --- | --- | --- |

(c) the table corresponding to Module 11 is amended as follows:

- the title row is replaced by the following:

| ‘MODULE 11. AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS | LEVEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | B1.1 | B1.2 / B1.E | B3’ |

- the rows for submodule 11.8 are replaced by the following:

| ‘11.8 Fire protection (ATA 26) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Fire and smoke detection system and fire-extinguishing systems; | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
|  | (b) Portable fire extinguisher. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1’ |

- the rows for submodule 11.10 are replaced by the following:

| ‘11.10 Fuel systems (ATA 28, ATA 47) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Systems layout; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (b) Fuel handling; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (c) Indication and warnings; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (d) Special systems; | 1 | — | 3 | — | — |
|  | (e) Balancing. | 1 | — | 3 | — | —’ |

- in the table corresponding to Module 14, the rows for submodule 14.1 are replaced by the following:

| ‘14.1 Engines |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (a) Turbine engines; | 1 |
|  | (b) Auxiliary power units (APUs); | 1 |
|  | (c) Piston engines; | 1 |
|  | (d) Electric and hybrid power plants and auxiliar systems; | 2 |
|  | (e) Engine control. | 2’ |

- in the table corresponding to Module 17, the title row is replaced by the following:

|  | LEVEL |  |
| --- | --- | --- |
| ‘MODULE 17. PROPELLER | A1 A2 | B1.1 B1.2 |
|  |  | B1.E |
|  |  | B3’ |

- the following table corresponding to Module 18 is added:

‘MODULE 18. ELECTRIC POWER PLANT

| MODULE 18. ELECTRIC POWER PLANT | LEVEL |
| --- | --- |
|  | B1.E |
| 18.1 Fundamentals | 3 |
| 18.2 Engine performance | 3 |
| 18.3 Engine construction | 3 |
| 18.4 Electric energy system | 3 |
| 18.4.1 Batteries and accessories | 3 |
| 18.4.2 Fuel cells and accessories | 3 |
| 18.4.3 Power distribution systems | 3 |
| 18.4.4 Electronic engine control | 3 |
| 18.5 Engine indication systems | 3 |
| 18.6 Power plant installation | 3 |
| 18.7 Engine monitoring and ground operation | 3 |
| 18.8 Engine storage and preservation | 3’ |

- Appendix II is amended as follows:

- point 2.11 is replaced as follows:

‘2.11. MODULE 11 AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS

Category A1: 108 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 135 minutes.

Category A2: 72 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 90 minutes.

Category B1.1: 140 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 175 minutes.

Category B1.2 and B1.E: 100 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 125 minutes.

Category B3: 60 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 75 minutes.’;

- the following point 2.18 is added:

‘2.18. MODULE 18 – ELECTRIC POWER PLANT

Category B1.E: 76 multiple-choice, no essay questions.

Time allowed: 95 minutes.’;

- Appendix III is amended as follows:

- point 3.1 is amended as follows:

- point (c) is replaced by the following:

‘(c) Duration:

The theoretical training minimum tuition hours are contained in the following table:

| Category | Hours |
| --- | --- |
| Aeroplanes with a maximum take-off mass above 30 000 kg: |  |
| B1.1 | 150 |
| B1.2 | 120 |
| B2 | 100 |
| C | 30 |
| Aeroplanes (*) with a maximum take-off mass equal to or less than 30 000 kg and above 5 700 kg: |  |
| B1.1 | 120 |
| B1.2 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Aeroplanes (*) with a maximum take-off mass of 5 700 kg and below (**) |  |
| B1.1 | 80 |
| B1.2 | 60 |
| B1.E | 60 |
| B2 | 60 |
| C | 15 |
| Helicopters (*) (***) |  |
| B1.3 | 120 |
| B1.4 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Aeroplanes and helicopters not mentioned above and non-conventional aircraft |  |
| B1, B2 and C | OSD |
| (*) Aeroplane with piston or turbine engine or electric power plant or helicopter with piston or turbine engine. (**) For non-pressurised aeroplanes below 2 000 kg MTOM with piston-engine or electric power plant, the minimum duration can be reduced by 50 %. (***) For helicopters in Group 2 (as defined in point 66.A.5), the minimum duration can be reduced by 30 %. |  |

In the table above, “OSD” means as defined in the operational suitability data established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015, taking into consideration a report from the applicant for, or holder of, the aircraft type certificate that contains an assessment of the required theoretical elements of knowledge of the aircraft, considering the applicable licence (sub)category on which the aircraft type would be permitted for endorsement in accordance with point 66.A.3.

For the purpose of the table above, a tuition hour means 60 minutes of teaching and excludes any breaks, examination, revision, preparation and aircraft visit.

These hours apply only to theoretical courses for complete aircraft/ engine combinations according to the type rating as defined by the Agency.’;

- in point (e), the table is replaced by the following:

| ‘Level Chapters | Aeroplanes turbine |  | Aeroplanes piston |  | Aeroplanes with electric power plant |  | Helicopter turbine |  | Helicopter piston |  | Avionics |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licence category | B1.1 | C | B1.2 | C | B1.E | C | B1.3 | C | B1.4 | C | B2 |  |
| Introduction module: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Time limits/maintenance checks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 06 Dimensions/areas (MTOM, etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 07 Lifting and Shoring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 08 Levelling and weighing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 09 Towing and taxiing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 Parking/mooring, storing and return to Service | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 Placards and markings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 Servicing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 Standard practices – only type particular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Helicopter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Vibration and noise analysis (blade tracking) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |  |
| 60 Standard practices rotor | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |  |
| 62 Rotors | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 62A Rotors – monitoring and indicating | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 63 Rotor drives | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 63A Rotor drives – monitoring and indicating | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 64 Tail rotor | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 64A Tail rotor – monitoring and indicating | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 65 Tail rotor drive | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 65A Tail rotor drive – monitoring and indicating | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 66 Folding blades/pylon | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |  |
| 67 Rotors flight control | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |  |
| 53 Airframe structure (helicopter) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |  |
| 25 Emergency flotation equipment | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| Airframe structures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 Standard practices and structures (damage classification, assessment and repair) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 53 Fuselage | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 54 Nacelles/pylons | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 55 Stabilisers | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 56 Windows | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 57 Wings | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 52 Doors | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| Zonal and station identification systems | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Airframe systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Air conditioning | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 21A Air supply | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 21B Pressurisation | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 21C Safety and warning devices | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 22 Autoflight | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 23 Communications | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 24 Electrical power | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 25 Equipment and furnishings | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 25A Electronic equipment including emergency equipment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 26 Fire protection | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 27 Flight controls | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 27A Sys. operation: electrical/ fly-by-wire | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |  |
| 28 Fuel systems | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 28A Fuel systems – monitoring and indicating | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 29 Hydraulic power | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 29A Hydraulic power – monitoring and indicating | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 30 Ice and rain protection | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 31 Indicating/recording systems | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 31A Instrument systems | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 32 Landing gear | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 32A Landing gear – monitoring and indicating | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 33 Lights | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 34 Navigation | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 35 Oxygen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |  |
| 36 Pneumatic | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 36A Pneumatic – monitoring and indicating | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 37 Vacuum | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |
| 38 Water/waste | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |  |
| 41 Water ballast | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 42 Integrated modular avionics | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 44 Cabin systems | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 45 On-board maintenance system (or covered in 31) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |  |
| 46 Information systems | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 47 Nitrogen generation system | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |  |
| 50 Cargo and accessory compartments | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 55/57 Flight control surfaces (All) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| Turbine engine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Standard practices – engines | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 70A Constructional arrangement and operation (installation inlet, compressors, combustion section, turbine section, bearings and seals, lubrication systems) | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 70B Engine performance | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 71 Power plant | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 72 Engine turbine/turbo prop/ducted fan/ unducted fan | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 73 Engine fuel and control | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 75 Air | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 76 Engine controls | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 78 Exhaust | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 79 Oil | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 80 Starting | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 82 Water injections | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 83 Accessory gear boxes | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 84 Propulsion augmentation | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |  |
| 73A FADEC | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |  |
| 74 Ignition | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |  |
| 77 Engine indicating systems | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |  |
| 49 Auxiliary power units (APUs) | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |  |
| Piston engine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Standard practices – engines | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 70A Constructional arrangement and operation (installation, carburettors, fuel injection systems, induction, exhaust and cooling systems, supercharging/ turbocharging, lubrication systems) | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 70B Engine performance | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 71 Power plant | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 73 Engine fuel and control | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 76 Engine control | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 79 Oil | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 80 Starting | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 81 Turbines | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 82 Water injections | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 83 Accessory gear boxes | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 84 Propulsion augmentation | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |  |
| 73A FADEC | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |  |
| 74 Ignition | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |  |
| 77 Engine indication systems | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |  |
| Electric power plant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electric engines | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| Fuel cell and related systems | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| Batteries | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| Auxiliary systems to the electric power plant | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| Propellers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60A Standard practices – propeller | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 61 Propellers/propulsion | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 61A Propeller construction | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |  |
| 61B Propeller pitch control | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |  |
| 61C Propeller synchronising | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61D Propeller electronic control | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 61E Propeller ice protection | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 61F Propeller maintenance | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Special chapters for aeroplanes with a power plant other than piston/ turbine/electric and other than piston/turbine helicopters | Definition of special chapters of the theoretical element of the aircraft type training is available in the OSD of the aircraft, established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015. For these aircraft, EASA can also consider as “not required” some of the chapters contained in the above table. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Special chapters for non- conventional aircraft | Definition of special chapters of the theoretical element of the aircraft type training is available in the OSD of the aircraft, established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015. For these aircraft, EASA can also consider as “not required” some of the chapters contained in the above table.’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- in point 3.2.(b), the table is amended as follows:

- the level ‘Electric power plant’ with its related chapters is inserted between Chapter ‘84 Propulsion Augmentation’ of level ‘Piston Engines:’ and level ‘Propellers:’, as follows:

| ‘Chapters | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electric power plant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electric engines | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Fuel cell and related systems | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Batteries | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Auxiliary systems to the electric power plant | X/X | X | X | X | X | X | X | — | X | X | X’ |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- the following chapters are added:

| ‘Chapters | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Special chapters for aeroplanes with a power plant other than piston/turbine/electric and other than piston/turbine helicopters | For the relevant aircraft type, definition of special chapters of the theoretical element of the aircraft type training is available in the OSD of the aircraft, established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Special chapters for non- conventional aircraft | For the relevant aircraft type, definition of special chapters of the theoretical element of the aircraft type training is available in the OSD of the aircraft, established in accordance with Regulation (CAA) No. 06/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Appendix IV is replaced by the following:

‘Appendix IV

Experience and basic knowledge modules or part modules required for extending a Part-66 aircraft maintenance licence

A. Experience requirements

Table A below shows the experience requirements, in months, for adding a new category or subcategory to an existing Part-66 licence.

The experience requirements can be reduced by 50 % if the applicant has completed an approved Part-147 basic training course relevant to a particular subcategory.

Table A

| To: From: |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1.1 |  | B1.2 |  | B1.E |  | B1.3 |  | B1.4 |  | B2 |  | B2L |  | B3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L4 |  | L5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A2 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A3 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B1.1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.2 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.E | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.3 | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B2L | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B3 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| L1 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | — |  | 6 (*) |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 24 |  |
| L2 | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 12 |  | 12 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 24 |  |
| L3 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | 6 (*) |  | 24 |  |
| L4 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | — |  | 24 |  |
| L5 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | — |  |

(*)  Experience may be reduced by 50 % but allowing a licence with limitations in accordance with point 66.A.45(h)(ii)(3).

B. Basic knowledge modules or part modules required

The purpose of this table is to outline the examinations required to add a new basic (sub)category to an AML granted in accordance with this Annex.

The syllabi prepared in accordance with Appendix I and Appendix VII require different levels of knowledge for different licence categories within a module; therefore, there are additional examinations applicable to certain modules for licence holders wishing to extend an AML granted in accordance with this Annex to include another (sub)category, and an analysis of the module shall be conducted to determine the subjects missing or passed at a lower level.

Table B

| To: From: | A1 | A2 |  | A3 |  |  | A4 |  |  | B1.1 |  | B1.2 |  |  |  | B1.E | B1.3 |  |  |  |  | B1.4 | B2 |  |  |  | B2L |  |  | B3 | L1C |  |  | L1 |  |  | L2C |  |  |  | L2 |  |  |  | L3H |  |  |  | L3G |  |  |  | L4H | L4G |  |  |  |  |  |  | L5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | None | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | All except 9. |  | All except 9. |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  | All except 9. |  |  | All except 2, 8, 9. | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. | All except 2L. |  |  |  |  |  |  | All except 9. |  |
| A2 | 11, 15. | None |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | All except 9. |  | All except 9. |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  | All except 9. |  |  | All except 2, 8, 9. | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. | All except 2L. |  |  |  |  |  |  | All except 9. |  |
| A3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | None |  |  | 16. |  |  | All except 9. |  | All except 9. |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  | All except 9. |  |  | All except 2, 8, 9. | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. | All except 2L. |  |  |  |  |  |  | All except 9. |  |
| A4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | None |  |  | All except 9. |  | All except 9. |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  |  | All except 9. | All except 9. |  |  |  | All except 9. |  |  | All except 2, 8, 9. | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. |  |  |  | All except 2L. | All except 2L. |  |  |  |  |  |  | All except 9. |  |
| B1.1 | None | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | None |  | 16. |  |  |  | 18. | 12. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L2, 12L. |  |  |  | 8L2, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.2 | 11, 15. | None |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 11, 15. |  | None |  |  |  | 18. | 12, 15. |  |  |  |  | 12. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ. 14SQ |  |  | None | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.E | 11, 15. | 114, 16 |  | 12, 15. |  |  | 12, 16. |  |  | 11, 15. |  | 114, 16 |  |  |  | None | 12, 15. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 114, 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L3, 12L. |  |  |  | 8L3, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L3, 9L, 11L, 12L. | 8L3, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L3, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | None |  |  | 16. |  |  | 11, 17. |  | 11, 16, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | None |  |  |  |  | 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 11, 16, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | None |  |  | 11, 15, 17. |  | 11, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | 15. |  |  |  |  | None | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ, 14SQ |  |  | 11, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |
| B2 | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | None |  | None |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L. |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  | 5L, 7L, 8L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | 6, 7, [11 or 127], [15, 16 or 18], 17, 8L8, 10L, 11L |  |  |  |
| B2L | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | 13SQ, 14SQ. |  | None |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L, 12LSQ. |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ. |  |  | 5L, 7L, 8L, 12LSQ. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L,12L- SQ. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L, 12LSQ. |  |  | 6, 7, [11 or 127], [15, 16 or 18], 17, 8L8, 10L, 11L, 12LSQ |  |  |  |
| B3 | 11, 15. | 11 |  |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11, 15. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11. |  | 2, 3, 5, 8, 11, 18. |  |  | 2, 3, 5, 8, 12, 15. |  | 2, 3, 5, 8, 12. |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14. |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13SQ, 14SQ. |  |  | None |  |  | 12L. |  | 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  | 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1,9L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L1,10L, 11L, 12L. |  |  | 2, 3, 5, 8, [11 or 12], 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |
| L1C | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | None |  |  | 4L, 6L. |  | 8L. |  |  | 4L, 6L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | All except 12L. |  |  |  |  |
| L1 | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | None |  |  | None |  | 8L. |  |  | 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | All except 12L. |  |  |  |  |
| L2C | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | None |  |  | 4L, 6L. |  | None |  |  | 4L, 6L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L, 11L. |  |  | All except 8L and 12L. |  |  |  |  |
| L2 | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | None |  |  | None |  | None |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L, 11L. |  |  | All except 8L and 12L. |  |  |  |  |
| L3H | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | None |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L, 12L. |  |  | All. |  |  |  |  |
| L3G | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 8L, 9L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  | All except 10L. |  |  |  |  |
| L4H | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | None |  |  |  | 10L. |  |  |  | None |  |  |  |  | 10L. |  |  | All except 8L, 11L and 12L. |  |  |  |  |
| L4G | All | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All |  |  | All | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  | All |  |  | All |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | All except 8L, 10L, 11L and 12L. |  |  |  |
| B1.1 | None |  | None |  |  | 12. |  |  | 12. |  | None |  | 166. |  | 18. |  |  | 12. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 166. |  |  | None |  | None |  | None |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | None |  |  |  |  |  |
| B1.2 | 11. |  | None |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | None |  | 18. |  |  | 12, 15. |  | 12. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | None |  |  | None |  | None |  | None |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | None |  |  |  |  |  |
| B1.E | 11. |  | None |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | 114, 166. |  | None |  |  | 12, 15. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 114, 166. |  |  | None |  | None |  | None |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | None |  |  |  |  |  |
| B1.3 | 11. |  | 11. |  |  | None |  |  | None |  | 11, 175. |  | 11, 166, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | None |  | 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 11, 166, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | None |  |  |  |  |  |
| B1.4 | 11. |  | 11. |  |  | None |  |  | None |  | 11, 15, 175. |  | 11, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | 15. |  | None |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 11, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | None |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | None |  |  | None |  |  |  |  |  |

Note:	“All” means all the relevant elements of the modules identified in point “2. Modularisation” of Appendix I or in point “1. Modularisation” of Appendix VII for the target (sub)category (i.e. the (sub)category mentioned in the row “To”).

SQ = it depends on system qualification.

1:	excluding the subjects related to piston engines and when “From: B1.2” or “From: B3” excluding also the subjects related to propeller.

2:	excluding the subjects related to turbine engines and when “From: B1.1” excluding also the subjects related to propeller.

3:	excluding the subjects related to electric engines and propeller.

4:	submodule “11.10” only.

5:	submodule “17.4” only.

6:	submodule “16.12” only.

7:	modules 12 and 18 cannot be chosen together.

8:	only some applicable subjects of module 8L are required depending on the module [11 or 12] and [15, 16 or 18] chosen.

9:	the (sub)module(s) identified in each cell shall be taught to the knowledge level identified in point “2. Modularisation” of Appendix I or in point “1. Modularisation” of Appendix VII corresponding to the target (sub)category (i.e. the (sub)category mentioned in the row “To”).

10:        Use sub-row B1.x based on the B1 subcategory that provided access to the L5 licence (refer to point “1. Modularisation” of Appendix VII).’

- Appendix V, EASA Form 19, is amended as follows:

- the first page of EASA Form 19 is replaced by the following:

- the identification of the form ‘EASA FORM 19 Issue 5’ is replaced by ‘EASA FORM 19 Issue 6’;

- Appendix VI, EASA Form 26, is amended as follows:

- in the first page ‘EASA FORM 26 Issue 6’ is replaced by ‘EASA FORM 26 Issue 7’;

- Section IX. Part-66 CATEGORIES is replaced by the following:

| ‘IX. Part-66 CATEGORIES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALIDITY | A | B1 | B2 | B2L | B3 | L | C |
| Aeroplanes turbine |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Aeroplanes piston |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Aeroplanes with electric power plant | n/a |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Helicopters turbine |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Helicopters piston |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Avionics | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |

| Complex motor-powered aircraft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aircraft other than complex motor-powered aircraft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| Sailplanes, powered sailplanes, ELA1 aeroplanes, balloons and airships | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Piston-engine non pressurised aeroplanes of 2 000 kg MTOM and below | n/a | n/a | n/a |  | n/a | n/a’ |

- the identification of the form ‘EASA Form 26 Issue 5’ is replaced by ‘EASA Form 26 Issue 7’;

ANNEX IV

Annex IV (Part-147) to Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows:

- in the table in Appendix I, the following row is inserted between the row corresponding to subcategory B1.2 and the row corresponding to subcategory B1.3:

| ‘B1.E | 2 000 | 50–60’ |
| --- | --- | --- |

- Appendix II, EASA Form 11, is amended as follows:

- the identification of the form ‘EASA Form 11 Issue 6’ is replaced by ‘EASA Form 11 Issue 7’;

- the second page of the form is replaced by the following:

- in point 2 of Appendix III, the second paragraph is replaced by the following:

‘The certificate shall indicate the airframe/engine (or power plant) combination for which the training was imparted.’.

ANNEX V

Annex Vb (Part-ML) to Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows:

- in point ML.1, point (a) is replaced by the following:

‘(a) In accordance with Article 3(2), this Annex (Part-ML) applies to the following other than complex motor-powered aircraft not listed in the air operator certificate of an air carrier licensed in accordance with Regulation (CAA) No. 01/2024:

- aeroplanes of 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM) or less;

- helicopters of 1 200 kg MTOM or less, certified for a maximum of up to four occupants;

- other ELA2 aircraft;

- non-conventional aircraft with a MTOM of:

- 1 200 kg or less if they can maintain zero horizontal speed in flight; or

- 2 730 kg or less for other than those in point (i).’;

- point (d) of point ML.A.302 is amended as follows:

- point (2)(f) is replaced by the following:

‘(f) in the case of aeroplanes, as applicable to the aircraft power plant:

- operational tests for power and revolutions per minute (rpm), magnetos, fuel and oil pressure, engine temperatures;

- for engines equipped with automated engine control, the published run-up procedure;

- for dry-sump engines, engines with turbochargers and liquid-cooled engines, an operational test for signs of disturbed fluid circulation;

- in respect of a power plant other than piston engine, the maintenance tasks as defined in the ICA issued by the DAH of the aeroplane;’;

- the last paragraph is replaced by the following:

‘As long as this Annex does not specify an MIP for aircraft other than aeroplanes, sailplanes and balloons, their AMP shall be based on the ICA issued by the DAH, as referred to in point (c)(2)(b).’;

- in Appendix III, the following points (ca) and (cb) are inserted:

‘(ca)  the performance of maintenance on the power plant that would require disassembly of engine(s), main batteries or fuel cell(s), other than removing them from the aircraft and reinstalling them back (including removal/ installation of engine bearings);

(cb)  the performance of maintenance on high-pressure reservoirs and components belonging to high-pressure lines/ systems related to the power plant;’

ANNEX VI

Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (CAA) No. 08/2018 is amended as follows:

- point CAO.A.020(a) is amended as follows:

- points (1), (2) and (3) are replaced by the following:

(1) For aeroplanes of more than 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM) and for helicopters of more than 1 200 kg MTOM or certified for more than four occupants and for other aircraft which are not ELA2, the scope of work shall indicate the particular aircraft types. Changes to this scope of work shall be approved by the competent authority in accordance with point (a) of point CAO.A.105 and point (a) of point CAO.B.065.

(2) For engines other than piston or electric, the scope of work shall indicate the engine manufacturer or group or series or type or the maintenance task(s). Changes to this scope of work shall be approved by the competent authority in accordance with point (a) of point CAO.A.105 and point (a) of point CAO.B.065.

(3) A CAO which employs only one person for both planning and carrying out of all maintenance tasks cannot hold privileges for the maintenance of:

- aeroplanes, helicopters and other aircraft which are not ELA2, if their power plant is other than electric or piston engine(s) (in the case of aircraft-rated organisations);

- helicopters equipped with more than one piston engine (in the case of aircraft-rated organisations);

- complete engines other than piston engines with output power below 450 HP or electric engines (in the case of engine-rated organisations).’;

- in point (4), points (xxi) and (xxii) are replaced by the following:

(xxi) C21: water ballast;

(xxii) C22: propulsion augmentation;’;

- in point (4), the following point (xxiii) is added: ‘

(xxiii) C23: other.’;

- in point CAO.A.105, point (a) is replaced by the following:

(a) In order to enable the competent authority to determine continued compliance with this Annex, the CAO shall notify the competent authority of any proposal to carry out any of the following changes, before such changes take place:

- changes affecting the information contained in the approval certificate laid down in Appendix I and the terms of approval of this Annex;

- changes of the persons referred to in points CAO.A.035(a) and (b);

- changes in the aircraft types covered by the scope of work referred to in point (a)(1) of point CAO.A.020 in the case of aeroplanes of more than 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM), helicopters of more than 1 200 kg MTOM or certified for more than four occupants and for any other aircraft which is not an ELA2;

- changes in the scope of work referred to in point (a)(2) of CAO.A.020 in the case of engines other than piston or electric;

- changes in the control procedure set out in point (b) of this point.’;

- Appendix I is amended as follows:

- point (c) is replaced by the following:

(c) An engine rating (turbine, piston, electric or other) means that the CAO may carry out maintenance on the uninstalled engine and engine components, in accordance with engine maintenance data or, if agreed by the competent authority, in accordance with component maintenance data, only whilst such components are fitted to the engine. Nevertheless, such engine-rated CAO may temporarily remove a component for maintenance in order to improve access to that component except when such removal creates the need for additional maintenance not eligible for the requirements of point (c). An engine-rated CAO may also carry out maintenance on an installed engine during base and line maintenance subject to a control procedure in the CAE to be approved by the competent authority.’;

- the identification of the form ‘EASA Form 3-CAO, Issue 1’ is replaced by ‘EASA Form 3-CAO, Issue 2’;

- the second page of the form is replaced by the following:

ANEKS I

U Dodatku VII Aneksa I (Deo-M) uredbe (ACV) br. 08/2018, ubacuju se sledeće tačke 3a i 3b:

‘3a. Obavljanje održavanja na pogonskom sistemu koje zahteva rastavljanje motora, glavnih baterija ili gorivnih ćelija, osim njihovog uklanjanja sa vazduhoplova i ponovne ugradnje (uključujući uklanjanje/ugradnju ležajeva motora).

3b. Obavljanje održavanja na rezervoarima pod visokim pritiskom i komponentama koje pripadaju vodovima/sistemima pod visokim pritiskom povezanim sa pogonskim sistemom.

ANEKS II

Aneks II (Deo -145) uredbe (ACV) br. 08/2018 se menja kao što sledi:

- u tački (h)(2) iz tačke 145.A.30, tačka (ii) zamenuje se sledećom:

„(ii) odgovarajuće osoblje za izdavanje potvrde o osposobljenosti vazduhoplova, kvalifikovano u kategoriji C ili L5, prema potrebi, uz podršku pomoćnog osoblja, kako je utvrđeno u tački 145.A.35(a)(1).“;

- u Dodatku II, tačke (l) i (m) zamenjuju se sledećim:

‘(l) Tabela

| KLASA | OVLAŠĆENJE |  | OGRANIČENJE | OSNOVNO | LINIJSKO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAZDUHOPLOV | A1 Avioni iznad 5700 kg maksimalne mase pri poletanju (MTOM) |  | [Navodi proizvođača aviona ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatke održavanja] Primer: Airbus A320 Series | [DA/NE] | [DA/NE] |
|  | A2 Avioni od MTOM 5 700 kg i manje |  | [Navodi proizvođača aviona ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatke održavanja] Primer: DHC-6 Twin Otter Series Navesti da li je izdavanje sertifikata o proveri plovidbenosti odobreno (moguće samo za vazduhoplove obuhvaćene Aneksom Vb (Deo-ML)) | [DA/NE] | [DA/NE] |
|  | A3 Helikopteri |  | [Navodi se proizvođač helikoptera ili grupa, serija odnosno tip i/ili zadatak(ci) održavanja] Primer: Robinson R44 Navesti da li je izdavanje sertifikata o proveri plovidbenosti odobreno (moguće samo za vazduhoplove obuhvaćene Aneksom Vb (Deo-ML)) | [DA/NE] | [DA/NE] |
|  | A4 Avioni koji nisu avioni A1, A2 i A3 |  | [Navodi se kategorija vazduhoplova (jedrilica, balon, dirižabl itd.), kada je primenljivo, proizvođač ili grupa, serija odnosno tip i/ili zadatak(ci) održavanja. Navodi se da li je izdavanje sertifikata o proveri plovidbenosti odobreno (moguće samo za vazduhoplove obuhvaćene Aneksom Vb (Deo-ML)). | [DA/NE] | [DA/NE] |
| MOTORI | B1 Turbina |  | [Navesti seriju ili tip motora i/ili zadatak(e) održavanja] Primer: PT6A Series |  |  |
|  | B2 Klip |  | [Navesti proizvođača motora ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatak(e) održavanja] |  |  |
|  | B3 APU |  | [Navesti proizvođača motora ili seriju ili tip i/ili zadatak(e) održavanja] |  |  |
|  | B4 Motori koji nisu B1, B2 i B3 |  | [Navesti proizvođača motora ili grupu ili seriju ili tip i/ili zadatak(e) održavanja] |  |  |
| KLASA |  |  |  |  |  |
| KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI POMOĆNIH POGONSKIH JEDINICA (APU) | C1 Klima uređaj i presa |  | [Navodi se tip vazduhoplova ili proizvođač vazduhoplova ili proizvođač komponente ili određena komponenta i/ili upućivanje na listu sposobnosti u priručniku organizacije i/ili zadatak(ci) održavanja] Primer: PT6A Kontrola goriva |  |  |
|  | C2 Automatski let |  |  |  |  |
|  | C3 komunikacije i navigacija |  |  |  |  |
|  | C4 Vrata – Otvori |  |  |  |  |
|  | C5 Električno napajanje i svetla |  |  |  |  |
|  | C6 Oprema |  |  |  |  |
|  | C7 Motor – pomoćna pogonska jedinica (APU) |  |  |  |  |
|  | C8 Komande leta |  |  |  |  |
|  | C9 Gorivo |  |  |  |  |
|  | C10 Rotorkraft – Rotori |  |  |  |  |
|  | C11 Rotokraft – Trans |  |  |  |  |
|  | C12 Hidraulična snaga |  |  |  |  |
|  | C13 Indikacioni i zapisnički sistemi |  |  |  |  |
|  | C14 Stajni trap |  |  |  |  |
|  | C15 Sistem kiseonika |  |  |  |  |
|  | C16 Propeleri |  |  |  |  |
|  | C17 Pneumatski i vakuumski sistemi |  |  |  |  |
|  | C18 Zaštita od leda/kiše/vatre |  |  |  |  |
|  | C19 Prozori |  |  |  |  |
|  | C20 Struktura |  |  |  |  |
|  | C21 Vodeni balast |  |  |  |  |
|  | C22 Pojačanje pogona |  |  |  |  |
|  | C23 Ostalo |  |  |  |  |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | D1 Ispitivanje bez razaranja | [Treba navesti posebnu(e) metodu(e) neracionog testiranja] |  |  |  |

(m) Organizacija za održavanje koja zapošljava samo jedno lice za planiranje i obavljanje svih svojih aktivnosti održavanja može imati samo ograničene uslove odobrenja. Maksimalne dozvoljene granice su sledeće:

| KLASA | OVLAŠĆENJE | OGRANIČENJE |
| --- | --- | --- |
| VAZDUHOPLOV | A2 | AVIONI SA MTOM OD 5 700 KG ILI MANJIM, SA KLIPNIM MOTOROM ILI ELEKTRIČNIM POGONSKIM SISTEMOM BEZ GORIVNIH ĆELIJA |
| VAZDUHOPLOV | A3 | HELIKOPTERI SA MTOM OD 3 175 KG ILI MANJIM, SA JEDNIM KLIPNIM MOTOROM ILI ELEKTRIČNIM POGONSKIM SISTEMOM BEZ GORIVNIH ĆELIJA |
| VAZDUHOPLOV | A4 | JEDRILICE, BALONI, VAZDUŠNI BRODOVI I BILO KOJI VAZDUHOPLOV OD 3175 KG MTOM ILI MANJE SA JEDNOKLIPNIM MOTOROM ILI ELEKTRIČNIM POGONSKIM UREĐAJEM BEZ GORIVNE ĆELIJE |
| MOTORI | B2 | MANJE OD 450 KS |
| MOTORI | B4 | ELEKTRIČNI MOTORI |
| KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI POMOĆNIH POGONSKIH JEDINICA (APU) | C1 DO C23 | KAKO JE PREMA LISTI SPOSOBNOSTI |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | D1 NDT | NDT METODA(E) KOJU(E) TREBA NAVESTIß |

Treba napomenuti da nadležni organ može dodatno ograničiti takvu organizaciju u uslovima odobrenja u zavisnosti od mogućnosti određene organizacije.

ANEKS III

Aneks III (Deo -66) uredbe (ACV) br. 08/2018 se menja kao što sledi:

- u tački 66,1, tačka (b) zamenuje se sledećom:

„(b) Agencija je odgovorna za:“

- definisanje liste tipova vazduhoplova;

- definisanje koje kombinacije trupa aviona/motora (ili pogonskog sistema) su uključene u svaku pojedinačnu kategoriju tipa vazduhoplova;

- u vezi sa vazduhoplovom koji nije obuhvaćen nijednom (pod)kategorijom licence u tački 66.A.3, tačka (a), definišući odgovarajuću(e) (pod)kategoriju(e) licence koja(e) daje(ju) pravo imaocu licence da koristi privilegije iz tačke 66.A.20 na tom vazduhoplovu.“;

- tačka 66.A.3 zamenjuje se sledećom:

„66.A.3 Kategorije i potkategorije licenci“

- Licence za održavanje vazduhoplova obuhvataju sledeće kategorije i, gde je primenljivo, potkategorije i sistemske ovlašćenja:

1. Kategorija A:

- Kategorija A je podeljena na sledeće potkategorije:

- A1 Avioni sa turbinskim motorom,

- A2 Avioni sa klipnim motorom,

- A3 Helikopteri sa turbinskim motorom,

- A4 Helikopteri sa klipnim motorom.

- Potkategorije A1 i A3 mogu se koristiti i za vazduhoplove koji nisu obuhvaćeni nijednom A potkategorijom.

2. Kategorija B1 je podeljena na sledeće potkategorije:

- B1.1 Avioni sa turbinskim motorom,

- B1.2 Avioni sa klipnim motorom,

- B1.E Avioni sa električnim pogonskim sistemom i MTOM manjim od 5 700 kg,

- B1.3 Helikopteri sa turbinskim motorom,

- B1.4 Helikopteri sa klipnim motorom.

3. Kategorija B2L:

Licenca B2 važi za sve vazduhoplove.

4. Kategorija B2L

Licenca B2L važi za sve vazduhoplove osim onih u Grupi 1 kako je navedeno u tački 66.A.5(1) i podeljena je na sledeće „sistemske ovlašćenja“:

- komunikacija/navigacija (com/nav),

- instrumenti,

- automatsko upravljanje letom,

- nadzor,

- sistemi konstrukcije vazduhoplova.

Licenca B2L mora sadržati najmanje jedno ovlašćenje za sistem.

5. Kategorija B3

Licenca B3 važi za avione sa klipnim motorom bez pritiska u kabini sa MTOM-om od 2000 kg i manje.

6. Kategorija L, podeljena na sledeće potkategorije:

- L1C: kompozitne jedrilice,

- L1: jedrilice,

- L2C: kompozitne motorne jedrilice i kompozitni avioni ELA1,

- L2: motorne jedrilice i avioni ELA1,

- L3H: baloni na topli vazduh,

- L3G: gasni baloni,

- L4H: vazdušni brodovi na topli vazduh,

- L4G: ELA2 vazdušni brodovi na gas,

- L5: gasni vazdušni brodovi koji nisu ELA2.

7. Kategorija C

Licenca C važi za avione i helikoptere.

8. Kada se vazduhoplov može smatrati obuhvaćenim sa više od jedne od gore navedenih (pot)kategorija, Agencija će, na osnovu karakteristika vazduhoplova, utvrditi (pot)kategoriju(e) dozvole primenljive na taj vazduhoplov u listu podataka sertifikata tipa.

- Pored toga, za vazduhoplov i kombinacije vazduhoplova i pogonskog postrojenja koje nisu navedene u tački (a), odgovarajuća (pod)kategorija(e) licence biće ona(e) koju(e) odredi Agencija.

Agencija će identifikovati takvu(e) (pod)kategoriju(e) licence u podacima o operativnoj podobnosti utvrđenim u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015, uzimajući u obzir izveštaj podnosioca zahteva za ili nosioca sertifikata tipa vazduhoplova koji procenjuje arhitekturu i sisteme vazduhoplova (i pogonskog sistema) u odnosu na nastavni plan i program osnovnih modula znanja i nivoe znanja, relevantne za određenu (pod)kategoriju licence, i privilegije utvrđene u 66.A.20.“;

- u tački 66.A.5, tačke (1) i (2) zamenjuju se sledećima:

„(1) Grupa 1 se sastoji od:“

- avioni sertifikovani za MTOM veći od 5 700 kg; avioni sertifikovani za maksimalnu konfiguraciju putničkih sedišta veću od 19; avioni sertifikovani za operacije sa minimalnom posadom od najmanje dva pilota; avioni opremljeni turbo-mlaznim motorom(ima) ili sa više od jednog turboelisnog motora; avioni sa maksimalnom sertifikovanom operativnom visinom većom od FL290, pogonjeni pogonskim sistemom koji nije klipni; avioni sa pogonskim sistemom koji nije klipni, turbinski ili električni;

- helikopteri sertifikovani za MTOM veći od 3 175 kg; helikopteri sertifikovani za maksimalnu konfiguraciju putničkih sedišta veću od devet; helikopteri sertifikovani za operacije sa minimalnom posadom od najmanje dva pilota; helikopteri opremljeni sa više motora; helikopteri opremljeni pogonskim sistemom koji nije klipni, turbinski ili električni;

- gasni vazdušni brodovi koji nisu ELA2;

- nekonvencionalni avioni; i

- avioni opremljeni sistemima za upravljanje avionom (fly-by-wire).

Ne dovodeći u pitanje prvi stav, Agencija može odlučiti da vazduhoplov koji ispunjava uslove utvrđene u prvom stavu svrsta u podgrupu Grupe 2, Grupe 3 ili Grupe 4, prema potrebi, ukoliko smatra da to opravdava niži stepen složenosti konkretnog vazduhoplova.

(2) Grupa 2: vazduhoplovi koji nisu oni u Grupi 1, a pripadaju sledećim podgrupama:

- podgrupa 2a: avioni sa jednim turboelisnim motorom;

- podgrupa 2b: helikopteri sa jednim turbinskim motorom;

- podgrupa 2c: helikopteri sa jednim klipnim motorom;

- podgrupa 2E: avioni sa električnim pogonskim sistemom.“;

- u tački 66.A.20 (a) dodaje se sledeća tačka 8:

‘8. Pored toga, privilegije iz tačaka 1 do 7 proširuju se i na vazduhoplove navedene u tački (b) tačke 66.A.3 za odgovarajuću(e) (pot)kategoriju(e) licence identifikovanu kao primenljivu u podacima o operativnoj podobnosti utvrđenim u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015 ovih vazduhoplova.“;

- tačka 66.A.30 menja se kao što sledi:

(a) tačka (a) se menja kao što sledi:

- u tački 1, prva rečenica zamenjuje se sledećim:

‘1.  za kategoriju A, potkategorije B1.2, B1.E i B1.4 i kategoriju B3:“;

- tačka 3 se menja kao što sledi:

- tačka (ii) zamenjuje se sledećom:

‘(ii) 5 godina iskustva u vršenju ovlašćenja kategorije B1.2, B1.2, B1.4 ili L5 kao pomoćno osoblje, ili i pomoćno osoblje i osoblje za sertifikaciju, u skladu sa tačkom 145.A.35 Aneksa II (Deo-145), na održavanju organizacije koja radi na CMPA, uključujući 12 meseci iskustva kao pomoćno osoblje za bazno održavanje; ili’,

- u tački (iv), tačka (a) zamenjuje se sledećim:

‘„(a) 2 godine iskustva u vršenju ovlašćenja kategorije B1.1, B1.2, B1.E, B1.3, B1.4, B2 ili L5 kao pomoćno osoblje ili kao pomoćno osoblje i osoblje za izdavanje potvrde o osposobljenosti vazduhoplova, u skladu sa tačkom 145.A.35 Aneksa II (Deo-145), u organizaciji za održavanje koja obavlja radove na CMPA, uključujući 6 meseci iskustva kao pomoćno osoblje za bazno održavanje; ili’;

(b) ubacuje se sledeća tačka (da):

„Ne dovodeći u pitanje tačke (a), (b) i (d), praktično iskustvo u održavanju i nedavno iskustvo u održavanju stečeno na vazduhoplovima iz tačke (b) tačke 66.A.3 može činiti najviše 50 % praktičnog iskustva u održavanju i nedavnog iskustva u održavanju zahtevanog u tačkama (a), (b) ili (d), u odnosu na (pot)kategoriju(e) dozvole u koju(e) ti vazduhoplovi mogu biti upisani.“;

- tačka 66.A.45 menja se kao što sledi:

- tačka (c) zamenjuje se sledećim:

„(c) (c) Za licence koje nisu kategorije C, pored zahteva iz tačke (b), upis prvog ovlašćenja za tip vazduhoplova u okviru određene kategorije/potkategorije zahteva uspešno završenu odgovarajuću obuku na radnom mestu..“ Ova obuka na radnom mestu mora biti u skladu sa Dodatkom III Aneksa III (Deo 66), osim u slučaju vazdušnih brodova na gas, gde je mora direktno odobriti nadležni organ.

Obuka na radnom mestu na vazduhoplovu iz tačke (b) tačke 66.A.3 može se uzeti u obzir za potrebe upisa u dozvolu kao prvog ovlašćenja za tip vazduhoplova u okviru određene (pot)kategorije, kako je opisano u prethodnom stavu, samo kada je to utvrđeno u podacima o operativnoj pogodnosti vazduhoplova.

U suprotnom, vazduhoplov iz tačke (b) tačke 66.A.3 može biti upisan kao prvo ovlašćenje za tip vazduhoplova u okviru određene (pot)kategorije nakon uspešno završene odgovarajuće obuke na radnom mestu, ali će u tom slučaju biti potrebna dodatna obuka na radnom mestu za upis u licencu prvog ovlašćenja za tip vazduhoplova u okviru te (pot)kategorije koje pripada kategorijama iz tačke (a) tačke 66.A.3.”

- ubacuje se sledeća tačka (da):

„(da) Odstupajući od tačaka (b) i (d), i samo tokom prvih 30 meseci nakon što novi tip vazduhoplova dobije svoj sertifikat tipa, AML može biti dopunjen odgovarajućim ovlašćenjem za tip vazduhoplova za određenu (pot)kategoriju na osnovu kompletne obuke koju je sproveo proizvođač, uključujući praktičnu obuku na licu mesta, pod uslovom da ovlašćenje za tip vazduhoplova nije prvi vazduhoplov upisan u toj (pot)kategoriji.“

Takva obuka se sprovodi na nivou i u trajanju koje ispunjava iste ciljeve kao i ciljevi iz tačaka 5 (a), (b) i (c) Dodatka III, i obuhvata relevantne podatke o održavanju na potrebnom nivou znanja i obimu za (pod)kategoriju AML.

Odgovorno lice proizvođača vazduhoplova izdaje konačni izveštaj u kojem se navodi ispunjenje zahteva iz ove tačke 66.A.45(da).“;

- u Dodatku I, tačka 2 se menja i glasi:

- prva tabela se zamenjuje sledećim:

| „Predmetni modul“ | B1.1 A1 | B1.2 A2 | B1.E | B1.3 A3 | B1.4 A4 | B3 | B2 | B2L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbinski motor | Klipni motor | Avioni sa električnim pogonom i MTOM-om ispod 5 700 kg | Turbinski motor | Klipni motor | Avioni bez pritiska u kabini sa klipnim motorom i MTOM ≤ 2 t |  |  |  |
| 1. MATEMATIKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. FIZIKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. OSNOVE ELEKTRIKE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. OSNOVE ELEKTRONIKE | X (nije dostupno za A1) | X (nije dostupno za A2) | X | X (nije dostupno za A3) | X (nije dostupno za A4) | X | X | X | X |
| 5. DIGITALNE TEHNIKE/ELEKTRONSKI SISTEMI INSTRUMENTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. MATERIJALI I HARDVER | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. PRAKSE ODRŽAVANjA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. OSNOVNA AERODINAMIKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. LjUDSKI FAKTORI | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. VAZDUHOPLOVNO ZAKONODAVSTVO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE I SISTEMI AVIONA | X | X | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | 11, 15 i 17 kao B1.1 ili 11, 16 i 17 kao B1.2 ili 11, 17 i 18 kao B1.E ili 12 i 15 kao B1.3 ili 12 i 16 kao B1.4 ili 13 i 14 kao B2 |
| 12. AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE I SISTEMI HELIKOPTERA | N/A | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A | N/A |  |
| 13. AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE I SISTEMI VAZDUHOPLOVA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |  |
| 14. POGON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | X |  |
| 15. GAS-TURBINSKI MOTOR | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
| 16. KLIPNI MOTOR | N/A | X | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |  |
| 17. PROPELER | X | X | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A |  |
| 18. ELEKTRIČNI POGONSKI SISTEM | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |

(b) u tabeli koja odgovara Modulu 7, tačka (7,4) zamenjuje se sledećim:

| 7.4 Potencijalne bezbednosne opasnosti pri radu sa električnim sistemima i zaštitnom opremom | 3 | 3 | 3' |
| --- | --- | --- | --- |

(c) tabela koja odgovara Modulu 11 menja se na sledeći način:

- red naslova zamenjuje se sledećim:

| ‚‚MODUL 11. AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE I SISTEMI AVIONA | NIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | B1.1 | B1.2 / B1.E | B3,, |

- redovi za podmodul 11.8 zamenjuju se sledećim:

| ‚‚11.8 Zaštita od požara (ATA 26) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Sistem za detekciju požara i dima i sistemi za gašenje požara; | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
|  | (b) Prenosivi aparat za gašenje požara. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' |

- redovi za podmodul 11.10 zamenjuju se sledećim:

| ‚‚11.10 Sistemi goriva (ATA 28, ATA 47) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) Raspored sistema; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (b) Rukovanje gorivom; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (c) Indikacije i upozorenja; | 1 | 1 | 3 | 3/- | 1 |
|  | (d) Specijalni sistemi; | 1 | — | 3 | — | — |
|  | (e) Balansiranje. | 1 | — | 3 | — | —,, |

- U tabeli koja odgovara Modulu 14, redovi za podmodul 14.1 zamenjuju se sledećim:

| ‚‚14.1 Motori |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (a) turbinski motori; | 1 |
|  | (B) Pomoćni izvor snage (APU); | 1 |
|  | (c) Klipni motori; | 1 |
|  | (d) Električne i hibridne elektrane i pomoćni sistemi; | 2 |
|  | (e) Kontrola motora. | 2' |

- U tabeli koja odgovara Modulu 17, naslovni red se zamenjuje sledećim:

|  | NIVO |  |
| --- | --- | --- |
| ‚‚MODUL 17. PROPELER | A1 A2 | B1.1 B1.2 |
|  |  | B1.E |
|  |  | B3,, |

- Dodaje se sledeća tabela koja odgovara Modulu 18:

‚‚MODUL 18. ELEKTRIČNI POGONSKI SISTEM

| MODUL 18. ELEKTRIČNI POGONSKI SISTEM | NIVO |
| --- | --- |
|  | B1.E |
| 18.1 Osnove | 3 |
| 18.2 Performanse motora | 3 |
| 18.3 Konstrukcija motora | 3 |
| 18.4 Sistem električne energije | 3 |
| 18.4.1 Baterije i dodatna oprema | 3 |
| 18.4.2 Gorivne ćelije i dodatna oprema | 3 |
| 18.4.3 Sistemi za distribuciju električne energije | 3 |
| 18.4.4 Elektronska kontrola motora | 3 |
| 18.5 Sistemi indikacije motora | 3 |
| 18.6 Instalacija elektrane | 3 |
| 18.7 Monitoring motora i rad na zemlji | 3 |
| 18.8 Skladištenje i čuvanje motora | 3' |

- Dodatak II se menja na sledeći način:

- tačka 2.11 se zamenjuje kao što sledi:

‘2,11. MODUL 11 AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE I SISTEMI AVIONA

Kategorija A1: 108 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 135 minuta.

Kategorija A2: 72 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 90 minuta.

Kategorija B1.1: 140 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 175 minuta.

Kategorija B1.2 i B1.E: 100 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 125 minuta.

Kategorija B3: 60 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 75 minuta.’;

- sledeća tačka 2,18 se dodaje :

‘2,18. MODUL 18– ELEKTRIČNI POGONSKI SISTEM

Kategorija B1.E: 76 pitanja sa višestrukim izborom, bez opisnih pitanja.

Dozvoljeno vreme: 95 minuta.’;

- Dodatak III se menja na sledeći način:

- tačka 3,1 se menja kao što sledi:

- tačka (c) zamenjuje se sledećim:

„(c) Trajanje:“

Minimalni broj časova teorijske obuke naveden je u sledećoj tabeli:

| Kategorija | Sati |
| --- | --- |
| Avioni sa maksimalnom poletnom masom većom od 30 000 kg: |  |
| B1.1 | 150 |
| B1.2 | 120 |
| B2 | 100 |
| C | 30 |
| Avioni (*) sa maksimalnom poletnom masom jednakom ili manjom od 30 000 kg i većom od 5 700 kg: |  |
| B1.1 | 120 |
| B1.2 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Avioni (*) sa maksimalnom poletnom masom od 5700 kg i manje (**) |  |
| B1.1 | 80 |
| B1.2 | 60 |
| B1.E | 60 |
| B2 | 60 |
| C | 15 |
| Helikopteri (*) (***) |  |
| B1.3 | 120 |
| B1.4 | 100 |
| B2 | 100 |
| C | 25 |
| Avioni i helikopteri koji nisu gore pomenuti i nekonvencionalni avioni |  |
| B1, B2 i C | OSD |
| (*) Avion sa klipnim ili turbinskim motorom ili električnom elektranom ili helikopter sa klipnim ili turbinskim motorom. (**) Za avione bez pritiska, sa MTOM-om ispod 2000 kg, sa klipnim motorom ili električnim pogonskim sistemom, minimalno trajanje može biti smanjeno za 50%. (***) Za helikoptere u Grupi 2 (kako je definisano u tački 66.A.5), minimalno trajanje može biti smanjeno za 30%. |  |

U gornjoj tabeli, „OSD” označava ono kako je definisano u podacima o operativnoj pogodnosti utvrđenim u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015, uzimajući u obzir izveštaj podnosioca zahteva za sertifikat tipa vazduhoplova ili njegovog imaoca, koji sadrži procenu potrebnih teorijskih elemenata znanja o vazduhoplovu, uzimajući u obzir primenljivu (pot)kategoriju dozvole u koju bi bilo dozvoljeno upisivanje tipa vazduhoplova u skladu sa tačkom 66.A.3.

Za potrebe gornje tabele, jedan čas nastave znači 60 minuta nastave i isključuje sve pauze, ispite, ponavljanje gradiva, pripremu i posetu avionu.

Ovi časovi se primenjuju samo na teorijske kurseve za kompletne kombinacije vazduhoplova/motora u skladu sa ovlašćenjem za tip kako je definisano od strane Agencije.“;

- u tački (e), tabela se zamenjuje sledećim:

| „Poglavlja nivoa“ | Avioni sa turbinskim motorom |  | Avioni sa klipnim motorom |  | Avioni sa električnim pogonskim sistemom |  | Helikopteri sa turbinskim motorom |  | Helikopteri sa klipnim motorom |  | Avionika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija licence | B1.1 | C | B1.2 | C | B1.E | C | B1.3 | C | B1.4 | C | B2 |  |  |
| Uvodni modul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Rokovi/provere održavanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 06 Dimenzije/površine (MTOM, itd.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 07 Podizanje i podupiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 08 Nivelisanje i merenje težine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 09 Vuča i taksiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 10 Parkiranje/privezivanje, skladištenje i vraćanje u službu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 Plakate i oznake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 12 Servisiranje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 20 Standardne prakse – samo određeni tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Helikopter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Analiza vibracija i buke (praćenje lopatica) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 60 Standardnih praksi rotora | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 62 rotora | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 62A Rotori – praćenje i indikacija | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 63 Pogoni rotora | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 63A Pogoni rotora – praćenje i indikacija | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 64 Repni rotor | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 64A Repni rotor – praćenje i indikacija | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 65 Pogon repnog rotora | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 65A Pogon repnog rotora – praćenje i indikacija | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 66 Sklopive lopatice/pilon | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 67 Kontrola leta rotora | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 53 Struktura trupa vazduhoplova (helikopter) | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| 25 Oprema za spasavanje u hitnim slučajevima | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Strukture trupa aviona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 Standardne prakse i strukture (klasifikacija, procena i popravka oštećenja) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 53 Trup vazduhoplova | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 54 Gondole/nosači motora | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 55 Stabilizatori | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 56 Prozori | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 57 Krila | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 52 Vrata | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Sistemi za identifikaciju zona i stanica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi konstrukcije vazduhoplova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Klima uređaj | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 21A Dovod vazduha | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 21B Sistem nadpritiska u kabini | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 21C Sigurnosni uređaji i uređaji upozorenja | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 22 Automatsko letenje | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23 Komunikacije | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 Električna snaga | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 25 Oprema i nameštaj | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25A Elektronska oprema, uključujući opremu za hitne slučajeve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 Zaštita od požara | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 27 Kontrole leta | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 27A Sistem rada: električni/ fly-by-wire | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 28 Sistem goriva | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 28A Sistemi goriva – praćenje i indikacija | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 29 Hidraulična snaga | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 29A Hidraulična snaga – praćenje i indikacija | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30 Zaštita od leda i kiše | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31 Indikacioni/zapisnički sistemi | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31A Sistemi instrumenata | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 32 Stajni trap | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 32A Stajni trap – praćenje i indikacija | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 33 Svetla | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 34 Navigacija | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 35 Kiseonik | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 36 Pneumatski sistem | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 36A Pneumatski sistem – praćenje i indikacija | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 37 Vakuumski sistem | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 38 Voda/otpad | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 41 Vodeni balast | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 42 Integrisana modularna avionika | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 44 Kabinski sistemi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 45 Ugrađeni sistem za održavanje (ili obuhvaćen u 31) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 46 Informacioni sistemi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 47 Sistem za proizvodnju azota | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 50 Teretni i pomoćni odeljci | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 55/57 Kontrolne površine leta (sve) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Turbinski motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Standardne prakse – motori | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 70A Konstrukcioni raspored i rad (usisni deo, kompresori, komora sagorevanja, turbinski deo, ležajevi i zaptivke, sistemi podmazivanja) | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 70B Performanse motora | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 71 Pogonski sistem | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 72 Turbinski motor / turboelisni motor / ventilator sa kanalom / ventilator bez kanala | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 73 Sistem goriva i upravljanja motorom | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 75 Vazduh | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 76 Kontrole motora | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 78 Izduvni sistem | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 79 Uljni sistem | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 80 Sistem pokretanja motora | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 82 Ubrizgavanje vode | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 83 Prenosnici pomoćnih uređaja | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 84 Povećanje pogona | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 73A FADEC (digitalni sistem potpunog upravljanja motorom) | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 74 Sistem paljenja | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 77 Indikacioni sistemi motora | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 |
| 49 Pomoćne pogonske jedinice (APU) | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Klipni motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 Standardne prakse – motori | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 70A Konstrukcioni raspored i rad (ugradnja, karburatori, sistemi ubrizgavanja goriva, usisni sistemi, izduvni i rashladni sistemi, prednabijanje/turbopunjenje, sistemi podmazivanja) | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 70B Performanse motora | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 71 Pogonski sistem | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 73 Sistem goriva i upravljanja motorom | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 76 Upravljanje motorom | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 79 Uljni sistem | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 80 Sistem pokretanja motora | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 81 Turbine | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 82 Ubrizgavanje vode | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 83 Prenosnici pomoćnih uređaja | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 84 Povećanje pogona | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 73A FADEC (digitalni sistem potpunog upravljanja motorom) | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| 74 Sistem paljenja | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| 77 Indikacioni sistemi motora | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| Električni pogonski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električni motori | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Gorivne ćelije i povezani sistemi | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Baterije | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Pomoćni sistemi električnog pogonskog sistema | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| Propeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60A Standardne prakse – propeler | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61 Propeleri/pogon | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61A Konstrukcija propelera | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 61B Kontrola nagiba propelera | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 61C Sinhronizacija propelera | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| 61D Elektronska kontrola propelera | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |  |
| 61E Zaštita propelera od leda | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |  |
| 61F Održavanje propelera | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |  |
| Posebna poglavlja za avione sa pogonskim sistemom koji nije klipni/turbinski/električni i za helikoptere koji nisu sa klipnim ili turbinskim pogonskim sistemom. | Definicija posebnih poglavlja teorijskog dela obuke za tip vazduhoplova dostupna je u OSD-u vazduhoplova, utvrđenom u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015. Za te vazduhoplove, EASA može takođe smatrati da neka od poglavlja sadržanih u gornjoj tabeli „nisu potrebna”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebna poglavlja za nekonvencionalne avione | Definicija posebnih poglavlja teorijskog dela obuke za tip vazduhoplova dostupna je u OSD-u vazduhoplova, utvrđenom u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015. Za te vazduhoplove, EASA može takođe smatrati da neka od poglavlja sadržanih u gornjoj tabeli „nisu potrebna”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- u tačka 3.2.(b) tabela se menja kao što sledi:

- nivo „Električni pogonski sistem” sa pripadajućim poglavljima umeće se između poglavlja „84 Povećanje pogona” nivoa „Klipni motori:” i nivoa „Propeleri:”, kako sledi:

| Poglavlje | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električni pogonski sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električni motori | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Gorivne ćelije i povezani sistemi | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Baterije | X/X | X | X | X | X | X | X | — | — | X | — |
| Pomoćni sistemi električnog pogonskog sistema | X/X | X | X | X | X | X | X | — | X | X | X’ |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- dodaju se sledeća poglavlja:

| Poglavlje | B1/B2 | B1 |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOC | FOT | SGH | R/I | MEL | TS | FOT | SGH | R/I | MEL | TS |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebna poglavlja za avione sa pogonskim sistemom koji nije klipni/turbinski/električni i za helikoptere koji nisu sa klipnim/turbinskim pogonskim sistemom | Za odgovarajući tip vazduhoplova, definicija posebnih poglavlja teorijskog dela obuke za tip vazduhoplova dostupna je u OSD-u vazduhoplova, utvrđenom u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebna poglavlja za nekonvencionalne avione | Za odgovarajući tip vazduhoplova, definicija posebnih poglavlja teorijskog dela obuke za tip vazduhoplova dostupna je u OSD-u vazduhoplova, utvrđenom u skladu sa Uredbom (ACV) br. 06/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dodatak IV se zamenjuje i glasi:

'Dodatak IV

Moduli iskustva i osnovnog znanja ili delovi modula potrebni za proširenje Part-66 dozvole za održavanje vazduhoplova

A. Zahtevi u pogledu iskustva

Tabela A u nastavku prikazuje zahteve u pogledu iskustva, izražene u mesecima, za dodavanje nove kategorije ili potkategorije postojećoj dozvoli Deo-66.

Zahtevi za iskustvo mogu biti smanjeni za 50% ako je podnosilac prijave završio odobreni kurs osnovne obuke po Delu 147, relevantan za određenu potkategoriju.

Tabela A

| Za: Od: |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1.1 |  | B1.2 |  | B1.E |  | B1.3 |  | B1.4 |  | B2 |  | B2L |  | B3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L4 |  | L5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A2 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A3 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| A4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B1.1 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.2 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | — |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.E | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.3 | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B1.4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | — |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | — |  | 24 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| B2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B2L | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | — |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 24 |  |
| B3 | 6 |  | — |  | 6 |  | 6 |  | 24 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | — |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| L1 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | — |  | 6 (*) |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 24 |  |
| L2 | 24 |  | 12 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 12 |  | 12 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 12 |  | — |  | — |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 24 |  |
| L3 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | 6 (*) |  | 24 |  |
| L4 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 48 |  | 30 |  | 30 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | — |  | 24 |  |
| L5 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 36 |  | 24 |  | 24 |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | 12 (*) |  | — |  | — |  |

(*)  Iskustvo može biti umanjeno za 50 %, ali uz izdavanje dozvole sa ograničenjima u skladu sa tačkom 66.A.45(h)(ii)(3).

B. Potrebni moduli ili delovi modula osnovnog znanja

Svrha ove tabele jeste da prikaže ispite potrebne za dodavanje nove osnovne (pot)kategorije AML-u izdatom u skladu sa ovim Aneksom.

Nastavni programi pripremljeni u skladu sa Dodatkom I i Dodatkom VII zahtevaju različite nivoe znanja za različite kategorije dozvola u okviru jednog modula; stoga postoje dodatni ispiti primenljivi na određene module za nosioce dozvole koji žele da prošire AML izdat u skladu sa ovim Aneksom kako bi uključivao drugu (pot)kategoriju, te se mora sprovesti analiza modula radi utvrđivanja oblasti koje nedostaju ili koje su položene na nižem nivou.

Tabela B

| Za: Od: | A1 | A2 |  | A3 |  |  | A4 |  |  | B1.1 |  | B1.2 |  |  |  | B1.E | B1.3 |  |  |  |  | B1.4 | B2 |  |  |  | B2L |  |  | B3 | L1C |  |  | L1 |  |  | L2C |  |  |  | L2 |  |  |  | L3H |  |  |  | L3G |  |  |  | L4H | L4G |  |  |  |  |  |  | L5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Nijedan | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | Svi osim 9. |  | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. |  |  | Svi osim 2, 8, 9. | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Sve osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. | Svi osim 2L. |  |  |  |  |  |  | Svi osim 9. |  |
| A2 | 11, 15. | Nijedan |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | Svi osim 9. |  | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. |  |  | Svi osim 2, 8, 9. | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. | Svi osim 2L. |  |  |  |  |  |  | Svi osim 9. |  |
| A3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | Nijedan |  |  | 16. |  |  | Svi osim 9. |  | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. |  |  | Svi osim 2, 8, 9. | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. | Svi osim 2L. |  |  |  |  |  |  | Svi osim 9. |  |
| A4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | Nijedan |  |  | Svi osim 9. |  | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  |  | Svi osim 9. | Svi osim 9. |  |  |  | Svi osim 9. |  |  | Svi osim 2, 8, 9. | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. |  |  |  | Svi osim 2L. | Svi osim 2L. |  |  |  |  |  |  | Svi osim 9. |  |
| B1.1 | Nijedan | 16. |  | 12. |  |  | 12, 16. |  |  | Nijedan |  | 16. |  |  |  | 18. | 12. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ 14SQ |  |  | 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L2 12L. |  |  |  | 8L2 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.2 | 11, 15. | Nijedan |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 11, 15. |  | Nijedan |  |  |  | 18. | 12, 15. |  |  |  |  | 12. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ. 14SQ |  |  | Nijedan | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L1 12L. |  |  |  | 8L1 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.E | 11, 15. | 114, 16 |  | 12, 15. |  |  | 12, 16. |  |  | 11, 15. |  | 114, 16 |  |  |  | Nijedan | 12, 15. |  |  |  |  | 12, 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ 14SQ |  |  | 114, 16. | 12L. |  |  | 12L. |  |  | 8L3 12L. |  |  |  | 8L3 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L3, 9L, 11L, 12L. | 8L3, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L3, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.3 | 11, 17. | 11, 16, 17. |  | Nijedan |  |  | 16. |  |  | 11, 17. |  | 11, 16, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | Nijedan |  |  |  |  | 16. | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ 14SQ |  |  | 11, 16, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 7L, 8L2, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L2, 9L, 11L, 12L. | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L2, 10L, 11L, 12L. |  |
| B1.4 | 11, 15, 17. | 11, 17. |  | 15. |  |  | Nijedan |  |  | 11, 15, 17. |  | 11, 17. |  |  |  | 11, 17, 18. | 15. |  |  |  |  | Nijedan | 4, 5, 13, 14 |  |  |  | 4, 5, 13SQ 14SQ |  |  | 11, 17. | 7L, 12L. |  |  | 7L, 12L. |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 7L, 8L1, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1, 9L, 11L, 12L. | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |  |  |  | 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |
| B2 | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | Nijedan |  | Nijedan |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L. |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  | 5L, 7L, 8L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | 6, 7,[ 11 ili 127], [15, 16 ili 18], 17, 8L8, 10L, 11L, |  |  |  |
| B2L | 7, 11, 15, 17. | 7, 11, 16, 17. |  |  | 7, 12, 15. |  |  | 7, 12, 16. |  |  | 6, 7, 11, 15, 17. |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  | 6, 7, 11, 17, 18. |  |  | 6, 7, 12, 15. |  | 6, 7, 12, 16. |  |  | 13SQ 14SQ. |  | Nijedan |  |  | 6, 7, 11, 16, 17. |  |  | 5L, 7L, 12LSQ. |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ. |  |  | 5L, 7L, 8L 12LSQ. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L 12LSQ. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L,12L- SQ. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L 12LSQ. |  |  | 6, 7,[ 11 ili 127], [15, 16 ili 18], 17, 8L8, 10L, 11L, 12LSQ |  |  |  |
| B3 | 11, 15. | 11 |  |  | 12, 15. |  |  | 12. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11, 15. |  |  | 2, 3, 5, 8, 11. |  | 2, 3, 5, 8, 11, 18. |  |  | 2, 3, 5, 8, 12, 15. |  | 2, 3, 5, 8, 12. |  |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14. |  | 2, 3, 4, 5, 8, 13SQ, 14SQ. |  |  | Nijedan |  |  | 12L. |  | 12L. |  |  | 8L1 12L. |  |  | 8L1 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L1,9L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L1,10L, 11L, 12L. |  |  | 2, 3, 5, 8, [11 ili 12], 8L1, 10L, 11L, 12L. |  |  |  |
| L1C | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Nijedan |  |  | 4L, 6L. |  | 8L. |  |  | 4L 6L, 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | Svi osim 12L. |  |  |  |  |
| L1 | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  | 8L. |  |  | 8L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 9L, 11L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L. |  |  | Svi osim 12L. |  |  |  |  |
| L2C | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Nijedan |  |  | 4L, 6L. |  | Nijedan |  |  | 4L, 6L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L 11L. |  |  | Svi osim 8L i 12L. |  |  |  |  |
| L2 | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  | 10L. |  |  |  | 9L, 11L. |  |  |  |  | 10L 11L. |  |  | Svi osim 8L i 12L. |  |  |  |  |
| L3H | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 10L. |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  |  |  | 8L, 10L, 11L 12L. |  |  | Svi. |  |  |  |  |
| L3G | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | 5L, 7L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 12L. |  | 5L, 7L, 8L, 12L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 8L, 9L, 11L 12L. |  |  |  |  | 8L, 11L, 12L. |  |  | Svi osim 10L. |  |  |  |  |
| L4H | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 10L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  |  | 10L. |  |  | Svi osim 8L, 11L i 12L. |  |  |  |  |
| L4G | Svi | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi |  |  | Svi | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  | Svi |  |  | Svi |  |  | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. | 5L, 7L. |  |  | 4L, 5L, 6L, 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Svi osim 8L, 10L, 11L i 12L. |  |  |  |
| B1.1 | Nijedan |  | Nijedan |  |  | 12. |  |  | 12. |  | Nijedan |  | 166. |  | 18. |  |  | 12. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 166. |  |  | Nijedan |  | Nijedan |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  |  |  |
| B1.2 | 11. |  | Nijedan |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | Nijedan |  | 18. |  |  | 12, 15. |  | 12. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  | Nijedan |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  |  |  |
| B1.E | 11. |  | Nijedan |  |  | 12. |  |  | 12. |  | 11, 15. |  | 114, 166. |  | Nijedan |  |  | 12, 15. |  | 12, 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 114, 166. |  |  | Nijedan |  | Nijedan |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  |  |  |
| B1.3 | 11. |  | 11. |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  | 11, 175. |  | 11, 166, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | Nijedan |  | 166. |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 11, 166, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  |  |  |
| B1.4 | 11. |  | 11. |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  | 11, 15, 175. |  | 11, 175. |  | 11, 175, 18. |  |  | 15. |  | Nijedan |  |  | 4, 5, 13. |  | 4, 5, 13SQ. |  |  | 11, 175. |  |  | 7L. |  | 7L. |  | 7L. |  |  | 7L. |  |  |  | 9L. |  |  |  | Nijedan |  |  |  | 9L. |  |  |  |  | Nijedan |  |  | Nijedan |  |  |  |  |  |

Beleška:	„Svi“ znači Svi relevantni elementi modula navedeni u tački „2. Modularizacija“ Dodatka I ili u tački „1. Modularizacija“ Dodatka VII za ciljnu (pot)kategoriju (tj. (pot)kategoriju pomenutu u redu „Do“).

SQ = zavisi od kvalifikacije sistema.

1:	isključujući oblasti koje se odnose na klipne motore i kada „Od: B1.2“ ili „Od: B3“, isključujući i teme vezane za propeler.

2:	isključujući oblasti koje se odnose na turbinske motore i kada „Od: B1.1”, isključujući i predmete koji se odnose na propeler.

3isključujući teme vezane za električne motore i propeler.

4: samo podmodul „11.10“.

5: samo podmodul „17.4“.

6: samo podmodul „16.12“.

7Moduli 12 i 18 ne mogu se birati zajedno.

8Potrebni su samo neki relevantni predmeti modula 8L u zavisnosti od izabranog modula [11 ili 12] i [15, 16 ili 18].

9: (pod)modul(i) identifikovan u svakoj ćeliji moraju se predavati do nivoa znanja identifikovanog u tački „2. Modularizacija“ Dodatka I ili u tački „1. Modularizacija“ iz Dodatka VII koja odgovara ciljnoj (pot)kategoriji (tj. (pot)kategoriji pomenutoj u redu „Do“).

10:        Koristite podred B1.x na osnovu potkategorije B1 koja je omogućila pristup licenci L5 (pogledajte tačku „1. Modularizacija“ iz Dodatka VII).“

- Dodatak V, EASA Obrazac 19 se menja na sledeći način:

- Prva stranica EASA obrasca 19 zamenjuje se sledećim:

- Oznaka obrasca „EASA OBRAZAC 19 Izdanje 5“ zamenjuje se sa „EASA OBRAZAC 19 Izdanje 6“;

- Dodatak VI, EASA Obrazac 26 se menja na sledeći način:

- na prvoj stranici „EASA obrazac 26 izdanje 6“ zamenjuje se sa „EASA obrazac 26 izdanje 7“;

- Odeljak IX. Deo-66 KATEGORIJE zamenjuje se sledećim:

| IX. Deo-66 KATEGORIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALIDNOST | A | B1 | B2 | B2L | B3 | L | C |
| Avioni sa turbinskim motorom |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Avioni sa klipnim motorom |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Avioni sa električnim pogonskim sistemom | n/a |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Turbina helikoptera |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Klipni helikopteri |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |
| Avionika | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a |

| Složeni vazduhoplovi sa motornim pogonom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazduhoplovi koji nisu složeni vazduhoplovi sa motornim pogonom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |
| Jedrilice, motorne jedrilice, avioni ELA1, baloni i vazdušni brodovi | n/a | n/a | n/a | n/a |  | n/a |
| Avioni sa klipnim motorima bez pritiska u kabini sa MTOM-om od 2000 kg i manje | n/a | n/a | n/a |  | n/a | n/a’ |

- Oznaka obrasca „EASA obrazac 26 izdanje 5“ zamenjuje se oznakom „EASA obrazac 26 izdanje 7“;

ANEKS IV

Aneks IV (Deo -147) uredbe (ACV) br. 08/2018 se menja kao što sledi:

- U tabeli u Dodatku I, sledeći red se ubacuje između reda koji odgovara potkategoriji B1.2 i reda koji odgovara potkategoriji B1.3:

| ‘B1.E | 2 000 | 50– 60’ |
| --- | --- | --- |

- Dodatak II, EASA Obrazac 11 se menja na sledeći način:

- Oznaka obrasca „EASA obrazac 11 izdanje 6“ zamenjuje se oznakom „EASA obrazac 11 izdanje 7“;

- druga stranica obrasca zamenjuje se sledećim:

- u tački 2 Dodatka III, drugi stav zamenjuje se sledećim:

„U sertifikatu mora biti naznačena kombinacija trupa aviona/motora (ili pogonskog sistema) za koju je obuka sprovedena.“

ANEKS V

Aneks Vb (Deo-ML) Uredbe (CAA) br. 08/2018 menja se na sledeći način:

- u tački ML.1, tačka (a) zamenjuje se sledećim:

„(a) U skladu sa članom 3 stav 2, ovaj Aneks (Deo-ML) primenjuje se na sledeće vazduhoplove koji nisu složeni vazduhoplovi sa motornim pogonom i koji nisu navedeni u sertifikatu vazdušnog operatera avio-prevoznika licenciranog u skladu sa Uredbom (ACV) br. 01/2024:”

- avioni sa maksimalnom poletačkom masom (MTOM) od 2730 kg ili manje;

- helikopteri sa MTOM-om od 1200 kg ili manje, sertifikovani za najviše četiri osobe;

- drugi avioni ELA2;

- nekonvencionalni avioni sa MTOM-om od:

- 1200 kg ili manje ako mogu da održavaju nultu horizontalnu brzinu u letu; ili

- 2 730 kg ili manje za ostale osim onih u tački (i).“;

- tačka (d) tačka ML.A.302 menja se kao što sledi:

- tačka (2)(f) se zamenjuje na sledeći način:

„(f) u slučaju aviona, kako je primenljivo na pogon aviona:“

- operativna ispitivanja snage i obrtaja u minuti (rpm), magneta, pritiska goriva i ulja, temperature motora;

- za motore opremljene automatizovanom kontrolom motora, objavljeni postupak rada;

- za motore sa suvim karterom, motore sa turbopunjačem i motore sa tečnim hlađenjem, operativno ispitivanje radi utvrđivanja znakova poremećene cirkulacije tečnosti;

- u pogledu pogonskog sistema koji nije klipni motor, zadaci održavanja kako su definisani u ICA koje je izdao nosilac odobrenja projekta vazduhoplova (DAH);”

- poslednji stav se zamenjuje sledećim:

„Sve dok ovaj Aneks ne propisuje MIP za vazduhoplove koji nisu avioni, jedrilice i baloni, njihov AMP mora biti zasnovan na ICA koje je izdao nosilac odobrenja projekta vazduhoplova (DAH), kako je navedeno u tački (c)(2)(b).”;

- u Dodatku III dodaju se sledeće tačke (ca) i (cb):

„(ca) obavljanje održavanja na pogonskom sistemu koje zahteva rastavljanje motora, glavnih baterija ili gorivnih ćelija, osim njihovog uklanjanja sa vazduhoplova i ponovne ugradnje (uključujući uklanjanje/ugradnju ležajeva motora);

(cb) obavljanje održavanja na rezervoarima pod visokim pritiskom i komponentama koje pripadaju vodovima/sistemima pod visokim pritiskom povezanim sa pogonskim sistemom;”

ANEKS VI

Aneks Vd (Deo-CAO) Uredbe (ACV) br. 08/2018 menja se na sledeći način:

- tačka CAO.A.020(A) se menja kao što sledi:

- tačke (1), (2 ) i (3 se menjaju na sledeći način:

(1) Za avione sa maksimalnom poletnom masom (MTOM) većom od 2 730 kg i za helikoptere sa MTOM većim od 1 200 kg ili sertifikovane za više od četiri lica, kao i za druge vazduhoplove koji nisu ELA2, obim radova mora navoditi određene tipove vazduhoplova. Promene ovog obima radova mora odobriti nadležno telo u skladu sa tačkom (a) tačke CAO.A.105 i tačkom (a) tačke CAO.B.065.

(2) Za motore koji nisu klipni ili električni, obim radova mora navoditi proizvođača motora ili grupu ili seriju odnosno tip ili zadatak(e) održavanja. Promene ovog obima radova mora odobriti nadležno telo u skladu sa tačkom (a) tačke CAO.A.105 i tačkom (a) tačke CAO.B.065.

(3) CAO koja zapošljava samo jednu osobu za planiranje i obavljanje svih zadataka održavanja ne može imati ovlašćenja za održavanje:

- avioni, helikopteri i drugi vazduhoplovi koji nisu ELA2, ako njihov pogonski sistem nije električni ili klipni motor(i) (u slučaju organizacija sa ovlašćenjem za vazduhoplov);

- helikopteri opremljeni sa više od jednog klipnog motora (u slučaju organizacija sa ovlašćenjem za vazduhoplov);

- kompletni motori osim klipnih motora sa izlaznom snagom ispod 450 KS ili električni motori (u slučaju organizacija sa ocenjenim motorima).“;

- u tački (4) tačke (xxi) i (xxii) zamenjuju se sledećim:

(xxi) C21: vodeni balast;

(xxii) C22: povećanje pogona;“;

- u tački (4) dodaje se sledeća tačka (xxiii): ‘

(xxiii) C23: ostalo.“;

- u tački CAO.A.105, tačka (a) zamenjuje se sledećim:

(a) Da bi nadležni organ mogao da utvrdi kontinuiranu usklađenost sa ovim Aneksom, CAO obaveštava nadležni organ o svakom predlogu za sprovođenje bilo koje od sledećih promena, pre nego što se takve promene izvrše:

- promene koje utiču na informacije sadržane u sertifikatu o odobrenju utvrđenom u Dodatku I i uslove odobrenja iz ovog Aneksa;

- promene lica navedenih u tačkama CAO.A.035(a) i (b);

- promene u tipovima vazduhoplova obuhvaćenim obimom radova navedenim u tački (a)(1) tačke CAO.A.020 u slučaju aviona sa maksimalnom poletačkom masom (MTOM) većom od 2 730 kg, helikoptera sa MTOM većom od 1 200 kg ili sertifikovanih za više od četiri putnika i za bilo koji drugi vazduhoplov koji nije ELA2;

- promene u obimu radova navedenih u tački (a)(2) CAO.A.020 u slučaju motora koji nisu klipni ili električni;

- promene u postupku kontrole utvrđenom u tački (b) ove tačke.“;

- Dodatak I se menja na sledeći način:

- tačka (c) zamenjuje se sledećim:

(c) Oznaka motora (turbinskog, klipnog, električnog ili drugog) znači da CAO može da vrši održavanje neinstaliranog motora i komponenti motora, u skladu sa podacima o održavanju motora ili, ako se nadležni organ složi sa tim, u skladu sa podacima o održavanju komponenti, samo dok su takve komponente ugrađene u motor. Ipak, takav CAO sa ovlašćenjem za motor može privremeno ukloniti komponentu radi održavanja kako bi poboljšao pristup toj komponenti, osim kada takvo uklanjanje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje nije podobno zahtevima tačke (c). Lice za održavanje motora sa ovlašćenjem za CAO takođe može da obavlja održavanje instaliranog motora tokom baznog i linijskog održavanja, pod uslovom da se postupak kontrole u CAE odobri od strane nadležnog organa.

- Oznaka obrasca „EASA Obrazac 3-CAO, Izdanje 1“ zamenjuje se sa „EASA Obrazac 3-CAO, Izdanje 2“;

- druga stranica u obliku se zamenjuje sledećim: